REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

PLAN URBANISTIC GENERAL

ORAS PANTELIMON, JUDET ILFOV

CUPRINS:

- – PRESCRIPŢII GENERALE

  - DOMENIU DE APLICARE

  - CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII

  - CONDIŢII DE APLICARE

  - CONDIŢII  DE  CONSTRUIBILITATE  ALE  PARCELELOR

  - DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI   TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ

  - OBSERVAŢII

- – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

IS- ZONA INSTITUȚII PUBLCIE ȘI SERVICII

L- ZONA LOCUINTE

ID- ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

SP- ZONA SPATII VERZI

C- ZONA CAI DE COMUNICATIE

DS- ZONE CU DESTINATIE SPECIALA

GC- ZONA GOSPODARIE COMUNALA

TE- 	ZONA 	CONSTRUCTII 	AFERENTE 	ECHIPAMENTELOR 	TEHNICO-

EDILITARE

PD- PADURE IN INTRAVILAN

i

ANEXE :

# ANEXA 1

CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

# ANEXA 2

CADRU LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

# ANEXA 3

DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORASULUI PANTELIMON

ii

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT  PLAN URBANISTIC GENERAL

ORAS PANTELIMON, JUDET ILFOV

## I - PRESCRIPTII GENERALE

- DOMENIU DE APLICARE

  - Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General al Orasului Pantelimon

  - Regulamentul local de urbanism cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare ale construcţiilor pe întreg teritoriul orasului Pantelimon, atât în intravilan, cât şi în extravilan.

  - Acordarea dreptului de construire prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului este condiţionată de asigurarea cailor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a zonei.

  - Dreptul de construire poate fi condiţionat, justificat, de către autoritatea publică competentă, indiferent de alte prevederi ale prezentei documentaţii şi regulamentului local de urbanism aferent, precum şi în următoarele situaţii:

- existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă

- prezenţa unor vestigii arheologice.

- existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţia mediului.

- existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase

- existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren.

  - Prezentul regulament are caracter operaţional şi este opozabil în justiţie. Prevederile sale permit autorizarea directă, cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale, în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale.  Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.

  - Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;  	obiective cu destinaţii semnificative, de importanta teritoriala/ suprateritoriala.

  - Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie insuficient reglementate prin prezentul P.U.G. se vor detalia prin Planuri Urbanistice Zonale.

  - Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

- modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – P.U.D.

  - Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru părţi ale unei U.T.R. a reglementărilor aprobate prin P.U.G. trebuie să asigure unitatea, coerentă şi confortul urban atât ale zonei de studiu cât şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru părţi ale unei U.T.R. , coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. propus de noua reglementare nu va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20% o singură dată.

În cazul în care, din raţiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăşirea coeficientului de utilizare a terenului, numai din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente se va proceda la elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru o suprafaţă prestabilită. Această zonă poate fi delimitată prin avizul de oportunitate în funcţie de caracterul omogen al zonei, funcţiune, regim de înălţime şi infrastructura existentă. Finanţarea noii documentaţii de urbanism poate fi făcută din fonduri publice, în condiţiile legii, sau de către persoane fizice sau juridice interesate. Responsabilitatea coordonării realizării documentaţiilor de urbanism şi a conţinutului acestora cade integral în sarcina autorităţii publice locale competente.

  - Operaţiunile de dezmembrare terenuri în vederea parcelării acestora, pentru mai mult de trei parcele, se fac exclusiv în baza P.U.Z. care se avizează şi se aprobă în conformitate cu legislaţia în vigoare, acolo unde nu exista R.L.U. aprobat, respectiv tramă stradală.

  - Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR),  s-a făcut conform planşei de Reglementări şi a Planşei Unităţi teritoriale de referinţă- părţi integrante ale prezentei documentaţii.

  - Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de următorii parametri şi este constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene:

- relief şi peisaj cu caracteristici similare

- populaţie cu structura omogenă

- sistem parcelar şi mod de construire omogene

- folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor

- regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici;

- caracteristici functionale propuse, structura configurativ- spatiala propusa

- populatiei prognozata si necesar functiuni in raport cu aceasta

- amplasare si configurare in raport cu strategia de dezvoltare spatiala a orasului;

  - Schimbarea unuia dintre parametrii parcelei prin PUZ se face in limita maxima a indicatorilor/ bilantului functional la nivelul UTR, fara a conduce la modificare UTR.

- CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

  - Prezentul regulament preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate anterior intrării sale în vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Pantelimon prevederile Planului Urbanistic General Oras Pantelimon în vigoare, şi acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al localităţilor şi care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea.

- CONDIŢII DE APLICARE.

  - Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism, le detaliază şi le aplică în corelare cu condiţiile specifice de dezvoltare a orasului Pantelimon

  - Pentru toate zonele de extindere prevazute prin PUG in cadrul carora parcelele nu sunt deservite de drum public este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale, aprobate conform legii.

  - În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate conform legii.

- CONDIŢII  DE  CONSTRUIBILITATE  ALE  PARCELELOR

  - Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de construibilitate, in functie de UTR in care este incadrata:

- posibilitate de acces la drum public sau privat;

- suprafaţă minimă a parcelelor este de150 mp pentru construcţii înşiruite şi 200 mp pentru construcţii izolate sau cuplate;

- front minim: 8 m în cazul construcţiilor înşiruite şi 12 m în cazul construcţiilor izolate sau cuplate;

- in tesut neconstituit, in cazul conversiei functionale in cadrul unor amplasamente existente in tesut constituit si in cazul operatiunilor de parcelare/ dezmembrare este obligatorie amplasarea parcelei cu latura scurta spre strada

  - Parcelele cu suprafaţa sub 150 mp, pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate, in functie de natura UTR sau prin elaborarea P.U.D.

  - Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate care să îndeplinească condiţiile de construibilitate stabilite prin R.G.U.; împărţirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui P.U.Z parcelare; emiterea Certificatului de Urbanism pentru dezmembrare terenuri în 4 sau mai multe loturi se va face în baza P.U.Z. parcelare, cu exceptia zonelor unde exista strazi publice/private cu RLU

  - In intravilanul existent sau propus prin prezenta documentatie se pot realiza parcelari mai mari de 3 loturi fara PUZ cu conditia respectarii RGU aprobat prin HG 525/1996 și încadrarea propunerilor în prevederile prezentului regulament.

  - Primăria Orașului Pantelimon are responsabilitatea ca terenul aferent canalului colector C1-B7 și zonei de protecție și exploatare să fie păstrate în domeniul public.

  - Pe teritoriul orașului Pantelimon există 5 puțuri forate la adâncimi cuprinse între 166- 176 m (Electrocentrale Grup SA) precum și conducta de alimentare apă puțuri de adâncime ce leagă aceste puțuri de CET Titan București: CF 104660- 402 mp, CF 104659- 875 mp, CF 104661- 232 mp, CF 104662- 100 mp, teren neînscris în CF- 405 mp

În conformitate cu prevderile HG nr. 930/ 2005 pentru aprobarea Normelor specile privind caracterul și mărimea zonelor de procție sanitară și hidrogeologică:

- pentru protecția puțurilor, în cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune și care sunt executate astfel încât să se realizeze condițiile de izolare a stratului captat față de suprafața terenului și față de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instutie numai zona de protecție sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul pe poizția forajului și raza de 10m.

- Pentru protecția conductei de alimentare apă puțuri de adâncime- dimensionarea zonei de protecție sanitară cu rgim sever pentru stațiile de pompare (...) se va face cu respectarea următoarelor limite: alte conducte din rețelele de distribuție, 3m.

4.9. În cazul sondelor OMV Petrom (255 Pantelimon, 247 Cozieni, 244 Cozieni, 242 Cozieni, 243 Cozieni), conform Art.13 din ordinul 47/1203/509/21,07,2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizăriiexecutării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale: în timpul și după realizarea construcției, persoanele fizice și juridice au obligația de a permite accesul necondiționat al operatorilor din sectorul petrol și gaze naturale în scopul efectuării activităților de verificare, întreținere și reparare a infrastructurii de transport țiței, gazolină, etcn, condensat și produse petroliere, precum și de producție, înmagazinare, transport sau distribuție a gazelor existente în perimetrul construcției, precum și pentru alte lucrări cu specific petrolier.

Distanța minimă de siguranță ce se va respecta în cazul amplasării construcțiilor va fi de 50m față de sondă în cazul locuințelor și 35 m în cazul construcțiilor sociale, adminsitrative și industriale.

În cazul în care pe amplasamentul propus se vor descoperi și alte conducte despre care nu se cunoaște ampslamentul se vor opri lucrările urmând ca devierea acestora să se facă pe terenul și cheltuiala beneficiarului prezentului aviz, în afara zonei de siguranță prevăzută de normativele în vigoare.

  - În cazul drumurilor naționale pentru zona prevăzută ID1, ID2 este permisă construirea de locuințe individuale (cu reglementări specifice zonei L1) în afara benzii de 175,0 m.

- DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

  - Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR),  s-a făcut conform planşei de Reglementări.

  - Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

IS- ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII

ISa –

IS1 –

IS2- ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII/ ZONA CNETRALĂ

IS3- Zona mixta cu regim mic de inaltime (P+2+M)

M3 – cf. PUZ TRAMA NORD

IS4 – Zona mixta cu regim mediu de inaltime (P +5)

IS5- Zonă mixtă locuințe și comerț/ servicii (P+4)

Is6 -

# L- ZONA LOCUINTE

L1- Zona locuinte individuale P+2+M

L1a- Zona locuinte individuale reglementata prin P.U.Z.

L2- Zona locuinte colective P+4

L2a- Zona locuinte colective reglementata prin P.U.Z.

L3- Zona locuinte colective P+4- 8 si peste

L4- Zona locuinte individuale P+1+M cu densitate scazuta

# ID- ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

ID1- Zona activitati productive

ID1a- Zona activitati productive reglementata prin P.U.Z.

ID2- Zona activitati productive nepoluante, servicii, depozitare

ID3- Zona activitati agrozootehnice

ID3a- Zona unitati agroturistice

| SP- ZONA SPATII VERZI |  |
| --- | --- |
| SP- Zona spatii verzi publice, sport, agremenet SPp- Zona fasii plantate de protectie SP1 – |  |
| C- ZONA CAI DE COMUNICATIE |  |
| CR- Zona cai de comunicatie rutiera CF- Zona transporturi feroviare |  |
| DS- ZONE CU DESTINATIE SPECIALA |  |
| GC- ZONA GOSPODARIE COMUNALA |  |
| TE- ZONA CONSTRUCTII AFERENTE EDILITARE | ECHIPAMENTELOR TEHNICO- |
| PD- PADURE IN INTRAVILAN |  |
| 6. OBSERVAŢII |  |

6.1. Planul aferent Regulamentului Local de Urbanism cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este prezentat în anexă.

6.2. Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale reţelelor tehnico-edilitare şi a căilor de comunicaţie. Nu se emit autorizatii de construire in zonele rezervate pentru extinderea/ modernizarea cailor de comunicatie. Terenul aferent cailor de comunicatie nou propuse, va trece in domeniul public al localitatii.

6.3.  Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 Expunerea la riscuri naturale).

6.4. În scopul protejării imaginii spaţiului public, autorităţile locale vor urmări urmatoarele:

- se interzice amplasarea spre stradă a anexelor gospodăreşti în cazul locuinţelor;  se interzicea amplasarea spre stradă a depozitelor şi a construcţiilor anexe;

- se interzice amplasarea construcţiilor cu faţada posterioară spre stradă;

- se interzice folosirea culorilor de tencuială şi finisaje care să degradeze imaginea străzii etc.  Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului la strada – construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.

- Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

  - Zonele de protectie instituite datorita existentei unor functiuni/ echipamente edilitare/ alte constrangeri urbanistice se mentin pana la eliminarea/ disparitia elementului generator.

  - Pentru zonele detaliate/ reglementate prin P.U.Z. anterioare prezentului P.U.G. si care sunt in vigoare se mentin prevederile acestora.

7. REGLEMENTARI SI PREVEDERI SPECIFICE ZONELOR PROTEJATE, ZONELOR DE PROTECTIE A MONUMENTELOR ISTORICE SI ZONELOR CU VALOARE URBANISTICA

# Mănăstirea Sf. Pantelimon – Complexul Lebăda

## Situată pe insula Pantelimon Datată din sec. XVIII

Accesibilitate: scăzută – în interiorul complexului Lebăda

# Propunere de clasare a complexului Lebăda - cu rolul de a proteja urmele arheologice ale vechii biserici şi ale aşezării.

# Forturile 7 Pantelimon , 8 Cernica, Bateria Pantelimon 7-8

## Situate pe un diametru de 21-28km, cu distanța medie față de Bucureștiul anului 1884 de 8km și distanța dintre ele de 4km.

Datare - din sf.sec. XIX

Accesibilitate: f.scăzută/inaccesibile datorită funcțiunii militare actuale și stării de neîntreținere a terenului înconjurător(vegetație abundentă).

# Propunere de clasare de urgență

În momentul de faţă monumentele înscrise pe Lista Monumentelor Istorice 2015

și protejate conf.Legii monumentelor istorice nr. 422 /2001,cu modificările ulterioare, un număr de 3 situri arheologice (cu 12 pozitii de monumente arheologice ce fac parte din

aceste situri) , 1 ansamblu de arhitectura (cu 9 pozitii de monumente ce fac parte din ansamblu) și 1ansamblu memorial(cu 9 pozitii ce fac parte din ansamblu)

Ca urmare a analizei efectuate şi prezentate în acest studiu considerăm oportună înscrierea pe Lista Monumentelor Istorice 2015 a unor clădiri cu valoare arhitecturală, istorică şi ambientală iar construcțiile cu valoare ambientală (identificate pe plansa 2.Delimitarea zonelor de protecție) vor fi protejate prin prevederile din Regulamentul Local de	Urbanism (RLU) aferent P.U.G.

Astfel elemente arhitecturale importante care necesită protecție sunt Forturile (Pantelimon 7 , Cernica 8) și bateria (Pantelimon 7-8), ce fac parte din Sistemul de fortificații de sec. XIX al Bucureștiului (1884-1899). Până în prezent a fost clasat un singur fort dar sunt în curs  studii în vederea clasării, deci beneficiază de același regim de protecție ca și clădirile / ansamblurile clasate.

Deasemenea ansamblul Complexului “Lebăda”, necesită clasarea ca sit, având în vedere importanța amplasamentului pentru istoricul și evoluția localității.

Un monument de artă plastică ridicat în Memoria eroilor din Primul Război Mondial din orașul Pantelimon este Grupul statuar, realizat în 1935 de către sculptorul I.V. Anestin (bronz) care deasemenea necesită a fi clasat.

Acesta a fost inventariat în cadrul unui studiu pilot INP 2016, fiind necesar a fi clasat și inclus în LMI.

DEFINIREA ŞI DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECȚIE (ZP) ȘI A ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE (ZCP)

Definirea Zonelor de protecție ale monumentelor (ZP) incluse în LMI 2015 sau propuse a fi clasate,se realizează pentru clădirile sau ansamblurile monument istoric aflate într-o poziție singulară sau amplasate în zone fără valoare arhitecturală sau urbană din cadrul localității.

Aceste Zone de protecție ale monumentelor (ZP) sunt constituite din terenul format din parcelele cadastrale situate în jurul monumentului /suprafața de teren în care acțiunea factorilor naturali și antropici poate avea un impact negativ direct asupra monumentelor, cu urmatoarele efecte :

- distrugerea bunurilor construite ce constituie elementul de patrimoniu

- degradarea peisajului înconjurator al acestuia

- împiedicarea	perceperii	bunului	(alterarea	perspectivelor	de	la	sau

către elementul de patrimoniu construit).

Aici se vor institui servituți de utilitate publică cât și reglementări de construire în cadrul RLU, pentru păstrarea și ameliorarea cadrului natural și arhitectural - urbanistic cât și păstrarea și valorificarea potențialului arheologic al zonei.

Calitățile țesutului urban și analiza calităților generale ale fondului construit nu au condus la concluzia existenței unor valori ce pot fi grupate într-o zonă construită protejată , protecția urmând să se realizeze pentru obiective individuale, delimitate ca suprafețe, pe limite de parcele, prin Zonele lor de Protecție stabilite.

CONCLUZII ALE STUDIULUI ISTORIC ÎN VEDEREA PĂSTRĂRII ȘI PUNERII ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT , DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECȚIE (ZP) ȘI A ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE(ZCP)

- SITUL ARHEOLOGIC DE LA PANTELIMON ( IF-I-s-B-15217)

Zona de protecţie - cuprinde malul Vestic, nordic şi estic al lacului Pantelimon – cf. Pl. 2.Delimitarea zonelor de protecţie;

Orice intervenţie în zona de protecţie se va putea autoriza numai cu avizul Direcţiei pentru Cultură a Județului Ilfov;

Se recomandă ca malul Estic să rămână plantat cu arbori înalţi, fiind interzisă tăierea acestora/doar înlocuirea arborilor uscați/bolnavi;

Regimul maxim de înălţime pentru clădiri noi - P+2E;

Faţadele vor fi finisate în alb; este interzisă utilizarea tămplăriei din PVC cu culori stri- dente, este admisă doar cea de culoare alb sau în nuanţe de maro şi negru;

Acoperirea clădirilor se va realiza cu șarpantă în două sau patru ape;

Mansardarea clădirilor existente se va efectua în limitele podului, fără modificarea înălţimii clădirii, a configuraţiei acoperişului sau a pantei acoperişului; acolo unde există lucarne se vor păstra forma şi dimensiunea, unde nu există se pot utiliza ferestre de mansardă tip Velux.

Intervenţiile noi se vor armoniza cu clădirile învecinate;se va respecta aliniamentul existent istoric;

Construcţiile noi vor face obiectul unui studiu de imagine şi percepţie a frontului în care sunt inserate;

Se recomandă întocmirea unui studiu de amplasare a elementelor publicitare (bannere, panouri publicitare, firme luminoase etc.) pentru întreaga zonă de protecţie.

Funcţiuni admise: locuințe și funcțiuni complementare locuirii, unități de cazare (turism), cultură,comerț, servicii - unități mici, clădiri birouri, spații plantate cu rol de agrement, decorativ și de protecție,rețele tehnico-edilitare.

Funcţiuni interzise: activităţi industriale sau depozitare, activităţi poluante sau care pot genera trafic greu şi poluare fonică.

Împrejmuirile vor fi exclusiv din lemn, cu înălțimea maxima de 1,70 m şi un soclu opac de maxim 0,60m.

- SITUL ARHEOLOGIC COMPLEXUL LEBĂDA

Întrucăt situl arheologic se află în interiorul complexului Lebăda, protejarea şi punerea în valoarea a acestuia înseamnă totodată protejarea complexului.

În acest sens propunem înscrierea în L.M.I. a complexului Lebăda ca monument istoric de importanţă locală și delimitarea zonei de protecție în conformitate cu unghiurile de vizibilitate către sit.

- Condiţii la autorizare: descărcare de sarcină arheologică, aviz Direcţia pentru Cultură a Județului Ilfov.

- Activităţi permise:cercetare arheologică, cercetare arhitecturală,restaurare,consolidare,protejare și punere în valoare a elementelor de sit arheologic

- Activităţi interzise: demolare totală sau parţială,extinderea complexului,fără cercetarea arheologică prealabilă având în vedere de posibilitatea de distrugere a vestigiilor arheo- logice, se acceptă doar varianta de punere în valoare a vestigiilor arheologice in situ.

- SITUL ARHEOLOGIC DE LA PANTELIMON ( IF-I-s-B-15218)

Situl arheologic şi zona de protecţie

Condiţii la autorizare – descărcare de sarcină arheologică, aviz Direcţia pentru Cultură a Județului Ilfov.

- SITUL ARHEOLOGIC DE LA PANTELIMON ( IF-I-s-A-15219)

Situl arheologic şi zona de protecţie

Condiţii la autorizare - descărcare de sarcină arheologică, aviz Comisia Naţională de Monumente Istorice , cu un punct prealabil de vedere de la Direcţia pentru Cultură a Județului Ilfov.

- MÂNĂSTIREA CERNICA ( IF-II-a-B-15300)

Zona de protecţie a ansamblului :

- cuprinde malul Nordic al Lacului Cernica cf. planşei 2.Delimitarea zonelor de protecţie.

- este interzisă introducerea în intravilan fără o atentă cercetare arheologică;

- în cazul în care se doreşte introducerea în intravilan, regimul de construire se va încadra în următorii parametri :

- regim maxim de înălţime - P+1E - 8,0 m, cu posibilitatea mansardării dar fără depăşirea înălţimii maxime admise;

- funcţiuni admise - locuinţe individuale cu regim mic de înălţime, anexe gospodăreşti ce nu vor putea fi vizibile de pe malul lacului Cernica, construcţii pentru agrement, dotări turism şi activităţi conexe

- faţade finisate în culoarea alb;

- acoperire în 4 ape, învelitoare din material ceramic;

- împrejmuirile vor fi exclusiv din elmn cu înălţimea maximă de 1,20 m;

- POT: 30%

- CUT: 0,6

Orice intervenţie se va autoriza numai cu avizul Direcţiei pentru Cultură a Județului Ilfov

Se vor respecta tipologiile tradiționale sau interpretări contemporane ale acestora cu elemente de trecere- cerdac, foișor - cu păstrarea raportului din arhitectura traditională dintre plin și gol.

ANSAMBLUL MÂNĂSTIRII CERNICA :

Cuprinde întregul ansamblu al Mănăstirii Cernica –cf. Pl. 2.Delimitarea zonelor de protecţie

Funcţiuni interzise: altele decât cele existente Funcţiuni permise: culte şi activităţi conexe

Activităţi permise: cercetare arhitecturală, restaurare consolidare în baza unui studiu istoric detaliat al elementului în cauză raportat la devenirea istorică a ansamblului.

Orice intervenţie se va autoriza numai cu avizul Direcţiei pentru Cultură a Județului Ilfov

Este interzisă demolarea oricărui element al ansamblului, se recomandă restaurarea şi consolidarea clădirilor monument istoric.

Se interzice utilizarea tâmplăriei din PVC alb sau colorat, se recomandă utilizarea mate- rialului lemnos pentru toate tipurile de tâmplării exterioare și interioare.

Se interzice utilizarea culorilor stridente pentru fațade, se recomandă zugrăvirea în cu - lorile existente (alb).

Împrejmuirile vor fi realizate cu înălțimea maxima de 1,20 m, materialele fiind cele adecvate clădirilor istorice din incintă.

- SISTEMUL DE FORTIFICAȚII AL BUCURESTIULUI - FORTUL 7 PANTELIMON,BATERIA 7-8 , FORTUL 8 CERNICA

Fortificațiile care se găsesc pe teritoriul UAT oraș Pantelimon se află pe teritoriul unor unități militare.

Sistemul de fortificații se află în curs de clasare, prin urmare au același regim de protecție ca și obiectivele înscrise in LMI 2015.

Zona de protecţie - cuprinde întreaga parcelă a Unităților militare respective, forturile nefiind vizibile de pe drumurile de acces limitrofe, o delimitare a parcelei forturilor poate fi determinată de pe planurile de tragere din 1942).

Orice intervenţie în zona de protecţie se va putea autoriza numai cu avizul Direcţiei pentru Cultură a Județului Ilfov ; propunerea pentru intervenții în condițiile în care statutul proprietății terenurilor pe care sunt amplasate se va reglementa pt. a permite accesul public în zonă, va viza numai dezafectarea clădirilor existente realizate ulterior clădirilor forturilor (hale, anexe), operațiunile principale ce vor putea fi întreprinse fiind de igienizare, amenajare teren limitrof forturi/baterie, restaurare clădiri forturi sau baterie,amenajare drumuri de acces și drumuri parcurs vizitare.

RECOMANDĂRI GENERALE

  - obligativitatea conservării calității perspectivelor către elementele definitorii ale siluetei localității (către biserici) - măsură necesară pentru conservarea peisajului natural și antropic valoros ce marchează silueta localității.

  - reglementări stricte pentru păstrarea elementelor naturale din zona limitrofă a elementelor de patrimoniu și refacerea peisajului component al ansamblurilor clasate sau propuse spre clasare (ex. zona limitrofă accesului către complexul Lebăda, cu construcții provizorii neadecvate ca și cadru construit)

  - obligativitatea păstrării regimului de înălțime caracteristic fronturilor de construcții tradiționale, fără inserții volumetrice majore pe aliniamentul străzilor secundare

  - intervențiile asupra clădirilor cu arhitectură valoroasă (atât asupra volumetriei cât și la fațade,învelitoare, anexe gospodărești) vor păstra (sau dupa caz )se va reveni/reface prin aceste intervenții arhitectura inițială , vor contribui la refacerea elementelor de arhitectură caracteristice zonei cât și la evitarea utilizării materialelor de finisaj ce nu sunt adecvate din punct de vedere calitativ cât și coloristic (interdicția de a folosi culori stridente , texturi de materiale neadecvate zonei).

  - arhitectura clădirilor noi/inserții de arhitectură propuse, va respecta caracterul arhitectural al frontului străzii (mai ales că specificul este de localitate desfăsurată în lungul drumului ,cu un front discontinuu, în care clădirile alternează cu zone de verde deci au un front important din punct de vedere al imaginii pentru căile de comunicație din zonă), înscriindu-se în scara definită de fondul construit existent , urmărindu-se în același timp și modalitatea de amplasare a noilor clădirilor de locuit în front (distanța față de aliniament, orientare a fațadelor clădirii, amplasarea față de clădirile existente pe parcelă).

PREVEDERI SPECIFIE - SITURI ARHEOLOGICE

În situația derogărilor de la prezentul regulament se vor elabora documentații urbanistice P.U.Z.

8. SERVITUȚI AERONAUTICE

Zona propusa pentru extindere si actualizare PUG Pantelimon intersecteaza zonele de servituti aeronautice civile III si IV ale Aeroportului International Aurel Vlaicu Baneasa, precum si zona de protectie a MSSR Bucuresti. Zona PUG Pantelimon este inclusa in TMA Bucuresti.

Zona III este definita astfel:

- suprafaţă orizontală care începe de la extremitatea Zonei II şi din care se exclude Zona

I;

- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie: 8.500 m (exclusiv Zona I şi Zona II);

- înălţimea suprafeţei: +30,0 m faţă de cota aerodromului.

Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona III cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.

Zona IV este definita astfel:

- suprafaţă conică, începând de la extremitatea Zonei III şi din care se exclude sectorul Zonei I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz;

- extindere/distanţă orizontală: în orice direcţie, până la limita CTR/TMA; - interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 45,0 m faţă de cota aerodromului. Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona IV cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.

Cota aerodromului Aeroportul International Aurel Vlaicu Baneasa = 91.13 m (sistem de cote Marea neagra 1975).

ARP Aeroportul International Aurel Vlaicu Baneasa N443013, E0260613.

În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate aerodromurilor pentru avioane, realizarea de obiective noi este permisă numai cu avizul AACR, după cum urmează:

În Zona III:

- clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;

- construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene) care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;

- obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare); d) staţii radio (radiodifuziune, TV);

- staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);

- activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS (acţionări electrice de forţă, sudură electrică);

- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente;

- instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;

- trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;

- alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În Zona IV:

- clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;

- construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene) care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;

- obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare); d) staţii radio (radiodifuziune, TV);

- staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);

- activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS (acţionări electrice de forţă, sudură electrică);

- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente;

- instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;

- trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;

- alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În zonele de protecţie a mijloacelor CNS şi meteorologice sunt permise obiective în condiţiile menţionate mai jos, care nu influenţează parametrii nominali de funcţionare ai mijloacelor CNS şi meteorologice.

Pentru mijloace CNS omnidirecţionale, de tipul MSSR, se va utiliza în procesul de evaluare tehnică un volum de spaţiu simplificat, obţinut din cilindru de rază r (cilindrul 1) intersectat cu conul de rază R. În acest caz, suprafaţa generată de conturul pe sol al acestui cilindru reprezintă suprafaţa de protecţie, iar proiecţia ortogonală a bazei conului pe sol determină limita zonei de protecţie, zona de protecţie fiind cuprinsă între suprafaţa de protecţie şi limita zonei de protecţie.

Diagrama utilizată pentru evaluarea protecţiei mijloacelor CNS cu radiaţie omnidirecţională

Tipul mijlocului│  r - raza   │α - unghiul│R - raza│Originea vârfului conului │

│   CNS - SUR    │cilindrului 1│la vârf al │ conului│                         │

│                │     (m)     │  conului  │   (m)  │                         │

│                │             │    (°)    │        │                         │

├────────────────┼─────────────┼───────────┼──────

──┼─────────────────────────┤

│       SSR      │     500     │    0.25   │ 15 000 │Baza antenei la nivelul  │

│                │             │           │        │solului

În zona de protecţie se pot admite obiective supuse avizării în funcţie de următoarele criterii:

- rezultatul evaluării tehnice efectuate de către inspectorii AACR

- existenţa unor obstacole situate între obiectivele supuse avizării şi mijlocul CNS sau meteorologic pentru care se face protecţia;

- relieful terenului amplasamentului pentru obiectivele supuse avizării;

- caracteristicile tehnice particulare ale mijlocului CNS sau meteorologic pentru care se face protecţia;

- înălţimea şi numărul obiectivelor deja existente şi/sau cele pentru care există deja aviz emis de AACR în termen de valabilitate, în zona de protecţie.

INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI

| Denumire | RH‐ niveluri/ H maxim (metri la coama/atic) | POT % | CUT mp ADC/ mp teren |
| --- | --- | --- | --- |
|  | max |  |  |
| IS2- ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII/ ZONA CENTRALA (tesut traditional cu functiuni mixte) | P+2+M/12m | 50% - pt dezmembrari noi 70% - pentru fondul urban existent edificat inainte de 2001 | 1.35 2.1 – pt fond urban existent edificat inainte 2001 |
| IS31- Zona mixta de dezvoltare cu regim mic de inaltime | P+2/10m | 70 | 2.1 |
| M3 | Cf. PUZ Trama Nord |  |  |
| IS4- Zona mixta de dezvoltare cu regim mediu de inaltime | P+5/ 18m | 50 | 2,5 |
| IS5 – Zonă mixtă locuințe și comerț/ servicii | P+4/ 15m | 40 | 2,5 |
| L1- Zona locuinte individuale si P+2+M | P+2+M/12m | 35 | 1.35 |
| L2- Zona locuinte colective P+4+M | P+4+M/15m | 35 | 1.5 |
| L3- Zona locuinte colective P+4- 8 si peste | P+8/30m | 35 | 3.0 |
| L4- Zona locuinte individuale P+1+M cu densitate scazuta | P+1/7m | 30 | 0.7 |
| ID1- Zona activitati productive | P+4/15m | 50 | 2.5 |
| ID2- Zona activitati productive nepoluante, servicii, depozitare | P+4/15m | 50 | 2.5 |
| ID3- Zona activitati agrozootehnice | P+4/15m | 50 | 2.5 |
| SP- Zona spatii verzi publice, sport, agremenet | P+1/8m | 10 | 0.2 |
| SPp- Zona fasii plantate de protectie | - | - | - |
| CR- Zona cai de comunicatie rutiera | P+2 | 50 | 1.5 |
| CF- Zona transporturi feroviare | P+2 | 50 | 1.5 |
| DS- Terenuri cu destinatie speciala | P+4/15m | 50 | 2.5 |
| GC- Gospodarie comunala- cimitire | P+1/8m | 10 | 0.2 |
| TE- Zona constructii aferente echipamentelor tehnico- edilitare | P+2 | 50 | 1.5 |
| PD- Paduri in intravilan | - | - | - |

Inaltimea minima este prevazuta pentru cladirile amplasate pe artere principale

(categoria a I-a si a II-a) - frontul la strada.

Se mentin cladirile existente care depasesc regimul de inaltime maxim admis. In cazul disparitiei/ inlocuirii acestora este permisa inserarea unor cladiri inalte pe acerlasi teren/ amplasament (care sa nu depaseasca inaltimea cladirii anterioare existente) si numai daca sunt respectate conditiile de vecinatate/ insorire fata de cladirile adiacente.  *cu exceptia instalatiilor si cladirilor tehnologice.

II – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

# IS2- ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII ZONA CENTRALA

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

In cazul necesitatii de detaliere a regimului de construire, alinierii fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi) si inserarea unor functiuni importante ca volum si trafic generat, acestea se pot detalia in baza P.U.D.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

In cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora- pag. 9.

# SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- locuinte individuale si colective P+2+M

- constructii comerciale

- constructii administrative si birouri

- constructii financiar bancare

- constructii de cult, cu exceptia manastirilor, schiturilor si cimitirelor

- constructii culturale

- institutii, servicii si echipamente publice

- servicii generale, cu exceptia atelierelor poluante

- constructii invatamant

- constructii de sanatate

- constructii de agrement: locuri de joaca pentru copii, parcuri, scuaruri

- constructii de turism si agrement- loisir

- activitati productive manufacturiere nepoluante si artizanale

- parcaje publice subterane, supraterane si multietajate

- spatii publice, pietonale, spatii verzi

- constructii aferente echipamentelor edilitare

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se recomanda ca in cazul constructiilor de locuinte individuale si colective, parterul acestora sa asigure functiuni cu acces public- spatii comerciale, expozitionale, etc.

- se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate cladiri existente.

- se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei centrale, cu conditia ca, in cazul disparitiei acestora, sa se insereze numai functiuni caracteristice specificului zonei centrale

- pietele agroalimentare se amplaseaza cf PUD

- pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor

(individuale si/ sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului.

Functiuni existente si mentinute:

locuinte individuale, locuinte colective, gospodarie comunala, echipare edilitara, spatii verzi, servicii

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului la strada – construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.

Se interzic urmatoarele:

- Activitati productive de mari dimensiuni

- Activitati agrozootehnice

- Orice activitate poluanta

- Statii de betoane, depozite deseuri

# SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Se menţine parcelarul existent cu următoarele condiţii:

- suprafaţă minimă a parcelelor este de150 mp pentru construcţii înşiruite şi 200 mp pentru construcţii izolate sau cuplate;

- pentru parcelele cu suprafete mai mari de 1500,00 mp se va elabora PUZ pentru intregul UTR.

- In zonele in care exista tesut caracteristic locuintelor individuale nu este admisa modificarea caracteristicilor parcelarului prin comasarea loturilor si constructia unor volume de mari dimensiuni- nespecifice zonei

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiţii:

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidenţiată prin clădiri mai noi şi în stare bună;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenţia un calcan ;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 3-5.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 3-5.0 metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau discontinuu;

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri în cazul clădirilor cu înălţimi de până la P+4 niveluri şi de maxim 20.0 metri în cazul clădirilor cu înălţimi de peste P+4 niveluri, cu condiţia respectării distanţei de 5 metri faţă de limita posterioară;

- în cazul fronturilor continue, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe ambele limite laterale ale parcelelor până la o distanţă maxim 15,0 metri dacă clădirile au până la P+4 niveluri şi de maxim 20,0 metri dacă clădirile au peste P+4 niveluri şi se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri;

- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu minim 1/3 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri;

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă de nu mai puţin de 3,0 metri pe una din laturi si minim 1,90 metri pe cealalta; se admit distanţe de minim 2.0 metri la construcţiile având pe faţada laterală ferestre de la încăperi în care nu au loc activităţi permanente şi deci care nu necesită deci lumină naturală;

- în cazul clădirilor izolate, parcelele cu front la stradă cuprins între 12,0-15,0 metri, retragerea faţă de una din limitele laterale poate fi de minim 1,90 metri conform Codului Civil, cu obligativitatea asigurarii unui acces auto de minim 3,0 metri la curtea din spate. Se va evita expresivitatea de calcan prin conformarea volumetrică şi expresia arhitecturală.

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;

- clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişe a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

- în cazul fronturilor continue la stradă/ constructiilor ce formeaza curti interioare se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, cu latime minima de 3,0m si inaltime de 3,5m;

- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

– se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.

## ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- |
| Constructii administrative si de birouri | - minim 1 loc parcare/ 10-40 salariati si 1 loc suplimentar pentru microbuze - un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, sediile de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale - atunci cand constructiile cuprind Sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare - 1 loc parcare/ 10-30 salariati si un spor de 20% pentru invitati pentru sediile de partid, sedii de sindicate, cute, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de birouri |
| Constructii financiar- bancare (sedii si filiale de banci, sedii de societati de asigurari, burse de valori si marfuri) | - 1 loc parcare/ 20salariati + un spor de 50% pentru clienti - in functie de destinatia cladirii, amplasament si capacitate, parcajele pentru salariati pot fi organziate impreuna cu cele pentru clienti, adiacent drumului public |
| Constructii comerciale | - 1 loc parcare la 200mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400mp - 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400- 600 mp - 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 600-2000 mp - 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de peste 2000 mp - pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri la masa - la acestea se adauga spatiile de parcare/ garare a autovehiculelor proprii. |
| Constructii de cult | minim 5 locuri parcare |
| Constructii culturale | - 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere pentru expozitii, muzee - 1 loca parcare/ 10-20 locuri in sala pentru biblioteci, cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe culturale, cinematografe, tatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi, Sali polivalente |
| Constructii invatamant | - 3-4 locuri parcare/ 12 cadre didactice - pentru invatamantul universitar, functie de capacitatea constructiei, se vor prevedea 1-3 locuri de parcare pentru autocare |
| Constructii de sanatate | - 1 loc de parcare/ 4 persoane anjate cu un spor |
| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
|  | de 10% pentru sptial clinic, spital general, spital de specialitate, asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban - 1 loc parcare/ 10 persoane angajate pentru alte tipuri de unitati sanitare, crese si crese speciale. Leagane de copii |
| Constructii si amenajari sportive; Constructii de turism si agrement | - 1 loc parcare/ 5-20 locuri pentru complexuri sportive, Sali de antrenament, Sali de competitiii sportive - 1 loc parcare/ 30 persoane pentru stadioane, patinoare, poligoane penru tir, popicarii - obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare |
| Constructii de locuinte | - 1 loc parcare/ 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu - 1 loc parcare/ 2-10 apartamente pentru locuinte colective |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

RH minim- P+1 (8,0 m la coama/ atic)

RH maxim – P+2+M  (12m m la coama/ atic)

Se vor respecta prevederile Legii Locuinței nr. 114/ 1996 cu modificările și completările ulterioare.

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condiţiile legii;

- orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al unor noi construcţii, completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, necesită studii de specialitate, avizate conform legii;

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

- volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

- arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

- materiale de construcţie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

- în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri sau pentru intervenţii asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

- se interzice desfigurarea arhitecturii faţadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora ;

- elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate şi arhitectura clădirilor.

- în cazul utilizării funcţionale a mai multor parcele pentru o nouă construcţie, se va menţine exprimarea în plan şi în arhitectura faţadelor a amprentelor parcelarului iniţial.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de apă, canalizare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la reţeaua de canalizare;

- noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă.

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

# ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile.

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

| Functiune | % min spatiu verde din supraf. teren |
| --- | --- |
| Constructii administrative (cu exceptia sedii de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri) | 15% |
| Constructii administrative si financiar- bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri | 10% |
| Constructii comerciale | 5% |
| Constructii de cult | 20% |
| Constructii culturale | 20% |
| Constructii de sanatate | obligatorii aliniamente cu rol de protectie 10% |
| Constructii si amenajari sportive | 30% |
| Constructii de turism si agrement | 25% |
| Constructii de locuinte | 10% |

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.

## ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate;

- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea maximă de 2.50 metri;

- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.

# SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- În zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta condiţiile impuse de studiile geotehnice.

| POT | CUT |
| --- | --- |
| 50% - pt dezmembrari noi 70% - pentru fondul urban existent edificat inainte de 2001 | 1.35 2.1 – pt fond urban existent edificat inainte 2001 |

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE CERINTELE PROGRAMULUI DE ARHITECTURA.

# IS- ZONE INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zonele mixte de dezvoltare contin cu precadere locuinte, servicii generale si comerciale si echipamente publice destinate asigurarii necesarului si deservirii zonelor de locuinte individuale si colective adiacente. Totodata acestea au rolul de a asigura dezvoltarea echilibrata si continuitatea configurativa la nivelul orasului.

In cazul necesitatii de detaliere a regimului de construire, alinierii fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.

In cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora- pag. 9.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Subzone functionale:

IS3- Zona mixta cu regim mic de inaltime (P+2)

M3- cf. PUZ Trama Nord

IS4- Zona mixta cu regim mediu de inaltime (P+5)

IS5 – Zona mixta locuințe colective și comerț/ servicii (P+4)

Pentru IS3 Trup 18 este interzisa autorizarea de constructii noi. Sunt permise doar interventii de conservare, modernizare, reabilitare, renovare.

# SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- locuinte individuale si colective

- constructii comerciale, cu exceptia celor care comercializeaza materiale de constructii

- constructii administrative si birouri

- constructii financiar bancare

- constructii de cult, cu exceptia manastirilor, schiturilor si cimitirelor

- institutii, servicii si echipamente publice

- servicii generale, cu exceptia atelierelor poluante, service auto, spalatorii auto

- constructii invatamant

- constructii de sanatate, cu exceptia centrelor de asistenta de specialitate (boli cronice, persoane cu dizabilitati, recuperari functionale, centre psihiatrice)

- parcaje publice subterane, supraterane si multietajate

- spatii publice, pietonale, spatii verzi

- constructii aferente echipamentelor edilitare

- constructii de cultura

- institutii, servicii si echipamente publice

- servicii generale, cu exceptia atelierelor poluante, service auto, spalatorii auto

- constructii si amenajari sportive

- constructii de agrement- loisir, turism

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se recomanda ca in cazul constructiilor de locuinte individuale si colective amplasate pe arterele principale (categoria a I-a si a II-a), parterul acestora sa asigure functiuni cu acces public- spatii comerciale, expozitionale, etc.

- se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate cladiri existente.

- se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda dezvoltarea unor functiuni publice/ echipamente publice.

- pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte functiuni decat cea comerciala;

- pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor

(individuale si/ sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului.

Functiuni existente si mentinute:

locuinte individuale, locuinte colective P+4 servicii, spatii verzi, acitvitati productive, echipare edilitara, gospodarie comunala

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului la strada – construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.

Se interzic urmatoarele:

- Activitati productive

- Activitati agrozootehnice

- Parcaje private (in constructii individuale) amplasate pe domeniul publica sau privat al orasului.

- Service auto, benzinarii, spalatorii auto

- Unitati comerciale- materiale de constructii

- Depozite de orice natura

- Zone gospodarie comunala- cimitire

# SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- suprafaţă minimă a parcelelor este de150 mp pentru construcţii înşiruite şi 200 mp pentru construcţii izolate sau cuplate;

- pentru parcele cu suprafata mai mare de 1.500 mp si functiuni de importanta oraseneasca, importante ca volum sau trafic generat se va elabora obliagatoriu PUZ pentru intregul UTR.    In cadrul zonelor cu valoare arhitectural- urbanistica, in cazul operatiunilor de comasare/ dezmembrare parcele, constructiile vor mentine trasaturile parcelarului existent (deschidere la strada, ritm, etc)

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiţii:

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidenţiată prin clădiri mai noi şi în stare bună;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenţia un calcan ;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 3-5.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 3-5.0 metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- in cazul investitiilor importante ca functiune, volum, suprafata afectata, regimul de construire se va stabili prin PUD

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri în cazul clădirilor cu înălţimi de până la P+4 niveluri şi de maxim 20.0 metri în cazul clădirilor cu înălţimi de peste P+4 niveluri, cu condiţia respectării distanţei de 5 metri faţă de limita posterioară;

- în cazul fronturilor continue, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe ambele limite laterale ale parcelelor până la o distanţă maxim 15,0 metri dacă clădirile au până la P+4 niveluri şi de maxim 20,0 metri dacă clădirile au peste P+4 niveluri şi se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri;

- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu minim 1/3 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri;

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă de nu mai puţin de 3,0 metri pe una din laturi si minim 2.0 metri pe cealalta; se admit distanţe de minim 1.9 metri la construcţiile având pe faţada laterală ferestre de la încăperi în care nu au loc activităţi permanente şi deci care nu necesită deci lumină naturală;

- în cazul clădirilor izolate, parcelele cu front la stradă cuprins între 12,0-15,0 metri, retragerea faţă de una din limitele laterale poate fi de minim 1,90 metri conform Codului Civil, cu obligativitatea asigurarii unui acces auto de minim 3,0 metri la curtea din spate. Se va evita expresivitatea de calcan prin conformarea volumetrică şi expresia arhitecturală.

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;

- clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişe a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

- în cazul fronturilor continue la stradă/ constructiilor ce formeaza curti interioare se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, cu latime minima de 3,0m si inaltime de 3,5m;

- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

– se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- |
| Constructii administrative si de birouri | - minim 1 loc parcare/ 10-40 salariati si 1 loc suplimentar pentru microbuze - un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, sediile de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale - atunci cand constructiile cuprind Sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare - 1 loc parcare/ 10-30 salariati si un spor de 20% pentru invitati pentru sediile de partid, sedii de sindicate, cute, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de birouri |
| Constructii financiar- bancare (sedii si filiale de banci, sedii de societati de asigurari, burse de valori si marfuri) | - 1 loc parcare/ 20salariati + un spor de 50% pentru clienti - in functie de destinatia cladirii, amplasament si capacitate, parcajele pentru salariati pot fi organziate impreuna cu cele pentru clienti, adiacent drumului public |
| Constructii comerciale | - 1 loc parcare la 200mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400mp - 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400- 600 mp - 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 600-2000 mp - 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de peste 2000 mp - pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri la masa - la acestea se adauga spatiile de parcare/ garare a autovehiculelor proprii. |
| Constructii de cult | minim 5 locuri parcare |
| Constructii culturale | - 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere pentru expozitii, muzee - 1 loca parcare/ 10-20 locuri in sala pentru biblioteci, cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe culturale, cinematografe, tatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi, Sali polivalente |
| Constructii invatamant | - 3-4 locuri parcare/ 12 cadre didactice |
| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
|  | - pentru invatamantul universitar, functie de capacitatea constructiei, se vor prevedea 1-3 locuri de parcare pentru autocare |
| Constructii de sanatate | - 1 loc de parcare/ 4 persoane anjate cu un spor de 10% pentru sptial clinic, spital general, spital de specialitate, asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban - 1 loc parcare/ 10 persoane angajate pentru alte tipuri de unitati sanitare, crese si crese speciale. Leagane de copii |
| Constructii si amenajari sportive; Constructii de turism si agrement | - 1 loc parcare/ 5-20 locuri pentru complexuri sportive, Sali de antrenament, Sali de competitiii sportive - 1 loc parcare/ 30 persoane pentru stadioane, patinoare, poligoane penru tir, popicarii - obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare |
| Constructii de locuinte | - 1 loc parcare/ 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu - 1 loc parcare/ 2-10 apartamente pentru locuinte colective |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/ atic pe o distanta de minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente.

- în cazul în care într-o intersecţie există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printr-un plus de înălţime, se admite pentru o nouă clădire de colţ depăşirea în planul faţadei a înălţimii maxime admisibile cu unul sau două niveluri pe o lungime de maxim 15,0 metri de la intersecţie.

| Denumire | RH- niveluri/ H maxim (metri la coama/atic) |
| --- | --- |
| IS3- Zona mixta de dezvoltare cu regim mic de inaltime | P+2/10m |
| IS4- Zonă mixtă de dezvoltare cu regim mediu de înălțime | P+5/18m |
| IS5 - Zonă mixtă locuințe și comerț/ servicii | P+4/15m |

Inaltimea minima este prevazuta pentru cladirile amplasate pe artere principale

(categoria a I-a si a II-a)- frontul la strada.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condiţiile legii;

- orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al unor noi construcţii, completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, necesită studii de specialitate, avizate conform legii;

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

- volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

- arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

- materiale de construcţie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

- în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri sau pentru intervenţii asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

- se interzice desfigurarea arhitecturii faţadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora ;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de apă, canalizare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la reţeaua de canalizare;

- noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă.

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

# ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile.

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

| Functiune | % min spatiu verde din supraf. teren |
| --- | --- |
| Constructii administrative (cu exceptia sedii de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri) | 15% |
| Constructii administrative si financiar- bancare, respectiv sedii de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri | 10% |
| Constructii comerciale | 5% |
| Constructii de cult | 20% |
| Constructii culturale | 20% |
| Constructii de sanatate | obligatorii aliniamente cu rol de protectie 10% |
| Constructii si amenajari sportive | 30% |
| Constructii de locuinte | 10% |

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălţimea de minim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate;

- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea maximă de 2.50 metri;

- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.

# SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- În zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta condiţiile impuse de studiile geotehnice.

| Denumire | POT % | CUT mp ADC/ mp teren |
| --- | --- | --- |
| IS3- Zona mixta de dezvoltare cu regim mic de inaltime | 70 | 2.1 |
| IS4- Zona mixta de dezvoltare cu regim mediu de inaltime | 50 | 2,5 |
| IS5 – Zonă mixtă locuințe și comerț/ servicii | 40 | 2,5 |

Pentru spatii verzi (cu exceptia celor destinate sportului- agrementului)

- POT maxim 10% (inclusiv circulatii, alei, platforme)

- CUT maxim 0.2

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE CERINTELE PROGRAMULUI DE ARHITECTURA.

# ID- ZONE PRODUCTIVE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profiluri industriale diferite sau în profiluri de servicii pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii.

Pentru construcţiile generatoare de riscuri tehnologice, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U., prin ordin comun al miniştrilor industriei, agriculturii şi alimentaţiei, apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, sănătăţii, transporturilor, apărării naţionale şi de interne, se va solicita autorizaţia de construire în conformitate cu condiţiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

Pentru întreprinderile care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot şi vibraţii se instituie zone de protecţie sanitară (procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare)

În cazul obiectivelor existente, se va urmării diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecţie, fâşii puternic plantate cu lăţimi variabile, în funcţie de terenurile libere existente.

In cazul necesitatii de detaliere a regimului de construire, alinierii fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.

În cazul drumurilor naționale pentru zona prevăzută ID1, ID2 este permisă construirea de locuințe individuale (cu reglementări specifice zonei L1) în afara benzii de 175,0 m.

In cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora- pag. 9.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Pentru zonele reglementate prin documentatii anterioare P.U.Z (de tip A1a) se mentin prevederile acestora.

Subzone functionale

ID1- Zona activitati productive

ID 1a- Zona activitati productive reglementata anterior prin PUZ.

ID 2- Zona activitati productive nepoluante/ servicii/ depozitare

ID 3- Zona activitati agrozootehnice

# SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ID1, ID 2

- Activitati productive si de depozitare

- constructii comerciale, inclusiv cele care comercializeaza materiale de constructii, showroom-uri cu vanzare

- constructii administrative si birouri, aferente activitatilor existente in cadrul zonelor de activitati productive

- servicii conexe activitatilor productive

- parcaje publice subterane, supraterane si multietajate

- constructii aferente echipamentelor edilitare

- activitati trasnporturi: gara, autogara

- staţii de întreţinere şi reparaţii auto;

- staţii de benzină;

- comerţ, alimentaţie publică şi servicii;

- locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor. - 	staţii de întreţinere şi reparaţii auto;

- staţii de benzină;

ID 3- activitati agrozootehnice si activitati conexe

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- este permisa localizarea activitatilor agrozootehnice numai daca nu necesita zone de protectie sanitara care sa incomodeze desfasurarea avtivitatilor adiacente.

Functiuni existente si mentinute:

locuinte individuale, activitati productive si agrozootehnice, servicii,

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului la strada – construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.

- se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia.

- se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic.

# SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- pentru activitatile productive manufacturiere si mestesugaresti, se considera construibile parcelele cu minim 500,0 mp (latura la strada a parcelei minim 15,0 m)

- Pentru activitatile noi, se considera construibile parcelele cu minim 1500,0 mp (latura la strada a parcelei minim 30,0 m)

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare, vor fi obligatoriu mai mari de 5,00 metri pe străzi de categoria a III-a si mai mari de 10,0 metri pe străzi de categoria I-a si a II-a;

- la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.0 metri pe străzi de categoria a III-a.

- în cazul unor noi intervenţii în cadrul incintelor industriale care îşi păstrează funcţiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente vor fi de minim 5,00 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 5.00 metri;

- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;

- se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 5.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri, daca fluxul tehnologic nu impune alte distanţe;

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 3.5 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulaţie;

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

- Pentru activitatile productive care necesita transportul cu vehicule mari, se vor asigura spatii de stationare/ asteptare la accesul in incinta, in afara circulatiilor publice.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

cu următoarele condiţionări:

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m.

- numar minim de locuri de parcare:

| Functiune |  |  | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- | --- | --- |
| Constructii administrative birouri | si | de | - minim 1 loc parcare/ 10-40 salariati si 1 loc suplimentar pentru microbuze - un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, sediile de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale - atunci cand constructiile cuprind Sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare - 1 loc parcare/ 10-30 salariati si un spor de 20% pentru invitati pentru sediile de partid, sedii de sindicate, cute, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de birouri |
| Constructii industriale |  |  | - activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2; - activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 101-1.000 |
| Functiune |  |  | nr. minim locuri de parcare |
|  |  |  | m2, un loc de parcare la 150 m2; - activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2. |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/ atic pe o distanta de minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente.

| Denumire | RH- niveluri/ H maxim (metri la coama/atic) |
| --- | --- |
| ID1- Zona activitati productive | P+4/15m* |
| ID2- Zona activitati productive nepoluante/ servicii/ depozitare | P+4/15m* |
| ID3- Zonă activități agrozootehnice | P+4/15m* |

* Cu exceptia cladirilor si instalatiilor tehnologice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

- volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

- arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

- materiale de construcţie – armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei,

respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

- aspectul clădirilor, reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat   cerinţelor de compatibilitate cu zona functionala invecinata;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

- se va urmari mentinerea raportului traditional plin- gol chiar si in cazul fatadelor cortina.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

- toate constructiile vor fi racordate la utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, etc.).

# ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament si limitele laterale si posterioare vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 20% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă.

- in cazul activitatilor care disturba/ pot disturba alte activitati de pe parcele invecinate, sau atunci cand limita de proprietate constituie si limita de separatie intre zone functionale diferite, este obligatorie crearea unei plantatii de protectie (plantatie inalta).

- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

| Functiune | % min spatiu verde din supraf. teren |
| --- | --- |
| Constructii administrative (cu exceptia sedii de partid, Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri, sedii de birouri) | 15% |
| Constructii comerciale | 5% |
| Constructii industriale | obligatorii aliniamente cu rol de protectie 20% |

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care un soclu de maxim 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

| SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE TERENULUI | ŞI UTILIZARE A |
| --- | --- |

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- În zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta condiţiile impuse de studiile geotehnice.

| Denumire | POT % | CUT mp ADC/ mp teren |
| --- | --- | --- |
| ID1- Zona activitati productive | 50 | 2.5 |
| ID2- Zona activitati productive nepoluante/ servicii/ depozitare | 50 | 2.5 |
| ID3- Zonă activități agrozootehnice | 50 | 2.5 |

Pentru spatii verzi

- POT maxim 10% (inclusiv circulatii, alei, platforme)

- CUT maxim 0.2

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/ AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE CERINTELE PROGRAMULUI DE ARHITECTURA.

# L- ZONE LOCUINTE INDIVIDUALE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de ţesut urban, diferenţiate din următoarele puncte de vedere:

(a)    funcţional

- caracterul locuinţelor: individuale, colective mici;

- caracterul ţesutului urban: omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente, mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie manufacturieră, servicii turistice;

(b)   morfologic:

- tipul parcelarului:

- rezultat din evoluţia localităţii în timp- spontan,

- aparut in urma unor planuri de sistematizare

- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri agricole (prin operaţiuni simple de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice);

- configuraţia în raport cu spaţiul stradal:

- diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii principale – construcţii secundare – anexe)

- atitudine de tip urban sau cu reminiscenţe rurale (parcele înguste şi foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăţi agricole, permiţând numai construcţia locuinţelor tip vagon) ;

- volumetria:  regim de construire discontinuu, înălţime mică (P - P+2 niveluri), mod de terminare al volumelor în şarpantă.

- spaţiul liber: continuu sau discontinuu.

- vechime: locuinţe vechi şi locuinţe noi;

- calitatea construcţiei: definită prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor;

Prevederile prezentului regulament susţin evoluţia oraşului, prin:

- menţinerea zonelor bine constituie cu creşterea coerenţei în cazul intervenţiilor punctuale;

- reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi relotizare;

- extinderea pe terenuri neconstruite, intra şi extravilane, a noi cartiere de locuinţe individuale şi colective mici pe baza unor operaţiuni funciare – parcelare/ reparcelare.

In cazul necesitatii de detaliere a regimului de construire, alinierii fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.

In cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora- pag. 9.

Pentru zonele reglementate anterior prin documentatii de urbanism PUZ (de tip L1a) se mentin prevederile acestora.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Subzone functionale:

Denumire

L1- Zona locuinte individuale P+2+M

L4- Zona locuinte individuale P+1+M cu densitate scazuta

Pentru L4 Trup 19, 20 este interzisa autorizarea de constructii noi. Sunt permise doar interventii de conservare, modernizare, reabilitare, renovare.

# SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale- servicii, comert de proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant superior);

- scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi;

- parcaje publice suprateran,e multietajate, subterane

- lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor - constructii aferente echipamentelor edilitare;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate cladiri existente.

- se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda dezvoltarea unor functiuni publice/ echipamente publice.

- pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte functiuni decat cea comerciala;

- pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor (individuale si/ sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului.

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 100,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

- pensiuni destinate practicării microturismului;

- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD;

Functiuni existente si mentinute:

locuinte colective, activitati productive, ape, spatii verzi protectie, activitati productive si agrozootehnice, servicii, gospodarie comunala, echipare edilitara

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului la strada – construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.

Se interzic urmatoarele:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele

22;

- Activitati agrozootehnice

- Parcaje private (in constructii individuale) amplasate pe domeniul publica sau privat al orasului.

- Service auto, benzinarii, spalatorii auto

- Unitati comerciale- materiale de constructii

- Depozite de orice natura

- Zone gospodarie comunala- cimitire

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 150,00 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;  	staţii de betoane;

- autobaze;

# SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- suprafaţă minimă a parcelelor este de 150 mp pentru construcţii înşiruite şi 200 mp pentru construcţii izolate sau cuplate;

- pentru parcele cu suprafata mai mare de 1.000 mp sau pentru functiuni de importanta oraseneasca, importante ca volum sau trafic generat se va elabora obliagatoriu PUZ pentru intregul UTR.

- In cadrul zonelor cu valoare arhitectural- urbanistica, in cazul operatiunilor de comasare/ dezmembrare parcele, constructiile vor mentine trasaturile parcelarului existent (deschidere la strada, ritm, etc)

- In zonele cu valoare arhitectural urbanistica, in care exista tesut caracteristic locuintelor individuale nu este admisa modificarea caracteristicilor parcelarului prin comasarea loturilor si constructia unor volume de mari dimensiuni- nespecifice zonei de locuinte individuale.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiţii:

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidenţiată prin clădiri mai noi şi în stare bună;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenţia un calcan ;

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 3-5.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 3-5.0 metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- in cazul investitiilor importante ca functiune, volum, suprafata afectata, regimul de construire se va stabili prin PUD

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri în cazul clădirilor cu înălţimi de până la P+4 niveluri şi de maxim 20.0 metri în cazul clădirilor cu înălţimi de peste P+4 niveluri, cu condiţia respectării distanţei de 5 metri faţă de limita posterioară;

- în cazul fronturilor continue, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe ambele limite laterale ale parcelelor până la o distanţă maxim 15,0 metri dacă clădirile au până la P+4 niveluri şi de maxim 20,0 metri dacă clădirile au peste P+4 niveluri şi se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri;

- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu minim 1/3 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri;

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă de nu mai puţin de 3,0 metri pe una din laturi si minim 2.0 metri pe cealalta; se admit distanţe de minim 2.0 metri la construcţiile având pe faţada laterală ferestre de la încăperi în care nu au loc activităţi permanente şi deci care nu necesită deci lumină naturală;

- în cazul clădirilor izolate, parcelele cu front la stradă cuprins între 12,0-15,0 metri, retragerea faţă de una din limitele laterale poate fi de minim 2.0 metri conform Codului Civil, cu obligativitatea asigurarii unui acces auto de minim 3,0 metri la curtea din spate. Se va evita expresivitatea de calcan prin conformarea volumetrică şi expresia arhitecturală.

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;

- clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişe a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

- în cazul fronturilor continue la stradă/ constructiilor ce formeaza curti interioare se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, cu latime minima de 3,0m si inaltime de 3,5m;

- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

– se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- |
| Constructii comerciale | - 1 loc parcare la 200mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400mp - 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400- 600 mp - 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 600-2000 mp |
| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
|  | - 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de peste 2000 mp - pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri la masa - la acestea se adauga spatiile de parcare/ garare a autovehiculelor proprii. |
| Constructii de cult | minim 5 locuri parcare |
| Constructii invatamant | - 3-4 locuri parcare/ 12 cadre didactice - pentru invatamantul universitar, functie de capacitatea constructiei, se vor prevedea 1-3 locuri de parcare pentru autocare |
| Constructii de sanatate | - 1 loc de parcare/ 4 persoane anjate cu un spor de 10% pentru sptial clinic, spital general, spital de specialitate, asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban - 1 loc parcare/ 10 persoane angajate pentru alte tipuri de unitati sanitare, crese si crese speciale. Leagane de copii |
| Constructii de locuinte | - 1 loc parcare/ 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu - 1 loc parcare/ 2-10 apartamente pentru locuinte colective |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/ atic pe o distanta de minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente.

- în cazul în care într-o intersecţie există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printr-un plus de înălţime, se admite pentru o nouă clădire de colţ depăşirea în planul faţadei a înălţimii maxime admisibile cu unul sau două niveluri pe o lungime de maxim 15,0 metri de la intersecţie.

| Nr. UTR | Denumire | RH- niveluri/ H maxim (metri la coama/atic |
| --- | --- | --- |
| L1- Zona locuinte individuale P+2+M |  | P+2/10m |
| L4- Zona locuinte individuale P+1+M cu densitate scazuta |  | P+1/8m |

Inaltimea minima este prevazuta pentru cladirile amplasate pe artere principale (categoria a I-a si a II-a)- frontul la strada.

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condiţiile legii;

- orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al unor noi construcţii, completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, necesită studii de specialitate, avizate conform legii;

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

- volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

- arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

- materiale de construcţie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

- în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri sau pentru intervenţii asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

- se interzice desfigurarea arhitecturii faţadelor şi deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor şi a registrului parterului sau prin instalarea firmelor şi a panourilor de afişaj, inclusiv a sistemelor de iluminare a acestora ;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de apă, canalizare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la reţeaua de canalizare;

- noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă.

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

# ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile.

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

| Functiune | % min spatiu verde din supraf. teren |
| --- | --- |
| Constructii comerciale | 5% |
| Constructii de cult | 20% |
| Constructii culturale | 20% |
| Constructii de sanatate | obligatorii aliniamente cu rol de protectie 10% |
| Constructii si amenajari sportive | 30% |
| Constructii de locuinte | 10% |

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălţimea de minim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate;

- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea maximă de 2.50 metri;

- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.

# SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- În zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta condiţiile impuse de studiile geotehnice.

| Denumire | POT % | CUT mp ADC/ mp teren |
| --- | --- | --- |
| L1- Zona locuinte individuale P+2+M | 35 | 1.35 |
| L4- Zona locuinte individuale P+1+M cu densitate scazuta | 30 | 0.7 |

Pentru spatii verzi (cu exceptia celor destinate sportului- agrementului)

- POT maxim 10% (inclusiv circulatii, alei, platforme)  - CUT maxim 0.2

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/ AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE CERINTELE PROGRAMULUI DE ARHITECTURA.

# L- ZONE LOCUINTE COLECTIVE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Pentru ansamblurile existente, noile cerinţe ale locuitorilor şi disfuncţionalităţile cauzate de nerespectarea proiectelor iniţiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit şi amenajat vor impune intervenţii corective:

- eliminarea cauzelor disfuncţionalităţilor şi poluărilor care nemulţumesc locuitorii;

- refacerea amenajărilor exterioare şi în special a spaţiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii şi a parcajelor;

- extinderea şi completarea echipamentelor publice deficitare;

- ameliorarea aspectului clădirilor şi amenajărilor;

- diminuarea insecurităţii şi infracţionalităţii prin delimitarea şi marcarea / îngrădirea spaţiilor aferente locuinţelor colective pe grupări de blocuri;

- restructurarea zonelor prin eliminarea parcajelor private (in cosntructii individuale) existente pe domeniul public/ privat al municipiului si construirea de parcaje publice;

Pentru Ansablurile de locuinte colective cu valoare urbanistica se recomanda mentinerea prevederilor proiectului initial in cazul oricaror tipuri de interventii (reabilitare termica, amenajarea spatiilor din jurul blocurilor, modificari la unitatile de locuit sau la dotarile aferente).

Nu sunt permise extinderi ale spatiilor parter sau modificarii conformarii initiale a fatadelor blocurilor. Nu este permisa extinderea/ infiintarea de spatii comerciale la parterul blocurilor acolo unde nu exista conform proiectulu iinitial sau nu sunt specificate ca atare i9n cadrul reglementarilor aferente UTR.

In cazul realizarii operatiunilor de reabilitare termica aceasta se va realiza pe intreg tronsonul/ segmentul de bloc.

In cazul necesitatii de detaliere a regimului de construire, alinierii fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.

In cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora- pag. 9

Pentru zonele reglementate anterior prin documentatii de urbanism PUZ (de tip L2a) se mentin prevederile acestora.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Subzone functionale:

L2- Zona locuinte colective P+4

L3- Zona locuinte colective P+4- 8 si peste

# SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- locuinţe colective;

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale- servicii, comert de proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant superior); institutii si servicii publice - scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi;

- parcaje publice supraterane multietajate, subterane

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

- lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor - constructii aferente echipamentelor edilitare;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate cladiri existente.

- se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda dezvoltarea unor functiuni publice/ echipamente publice.

- pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte functiuni decat cea comerciala;

- pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor (individuale si/ sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului.

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 100,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;  - pensiuni destinate practicării microturismului;

- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD;

- în cazul existenţei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

- dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

- creşele şi grădiniţele să aibă un acces separat de cel al locatarilor şi să dispună în utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. si numai daca operatiunea nu modifica proiectul initial al fatadei imobilului (extindere spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane, logii)

- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. si numai daca operatiunea nu modifica proiectul initial al fatadei imobilului (extindere spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane, logii)

- lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spaţiilor publice pot fi aprobate numai în condiţiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcţională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puţin o scară comună;

- în cazul unor enclave de locuinte individuale existente în cadrul ansamblurilor de locuinţe colective, acestea vor fi considerate funcţional şi urbanistic similar zonei şi se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă (locuinte colective) Functiuni existente si mentinute:

locuinte colective, activitati productive, ape, spatii verzi protectie, activitati productive si agrozootehnice, servicii, gospodarie comunala

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si a II-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi amplasate in spatele frontului la strada – construit si vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria III-a.

Se interzic urmatoarele:

- se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, alimentaţie publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii etc.;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele

22;

- se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie, holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor etc.;

- Activitati agrozootehnice

- Parcaje private (in constructii individuale) amplasate pe domeniul publica sau privat al municipiului.

- Service auto, benzinarii, spalatorii auto

- Unitati comerciale- materiale de constructii

- Constructii provizorii de orice natura

- Depozite de orice natura

- Zone gospodarie comunala- cimitire

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 150,00 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;  	staţii de betoane;

- autobaze;

# SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- lotul minim in cazul locuintelor colective este de 500,00 mp pentru locuinte colective mici si minim 1000,00 mp pentru locuinte colective inalte;

- se interzice introducerea de modificari în lotizările anterioare protejate a locuinţelor colective medii prin unificarea parcelelor şi ridicarea nivelului de înălţime;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 5.0 metri, dar nu cu mai puţin decât diferenţa dintre înălţimea construcţiilor şi distanţa dintre aliniamente;

- în cazul enclavelor de lotizări existente menţinute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul iniţial al acestora.

- în cazul în care în zona protejată clădirile sunt dispuse pe aliniament în front continuu, noile clădiri se vor dispune de asemenea pe aliniament;

- în cazul situării la intersecţia unor străzi având situări diferite ale clădirilor faţă de aliniament, noile clădiri vor asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament şi pe strada având clădirile dispuse pe aliniament pe o distanţă egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiţia să nu rămână calcane vizibile.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- in cazul investitiilor importante ca functiune, volum, suprafata afectata, regimul de construire se va stabili prin PUD

- clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puţin de 3.0 metri în cazul în care pe faţadele laterale ale clădirilor învecinate sunt numai ferestre ale dependinţelor şi casei scării.

- clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase faţă de cealaltă limită laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren;

- clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepţia parcelelor de colţ unde se va întoarce faţada în condiţiile de aliniere ale străzii laterale;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- între faţadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate în cazul în care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

- în cazul fronturilor continue la stradă/ constructiilor ce formeaza curti interioare se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, cu latime minima de 3,0m si inaltime de 3,5m;

- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

– se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- |
| Constructii comerciale | - 1 loc parcare la 200mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400mp - 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400- 600 mp - 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 600-2000 mp - 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de peste 2000 mp - pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri la masa - la acestea se adauga spatiile de parcare/ garare a autovehiculelor proprii. |
| Constructii de cult | minim 5 locuri parcare |
| Constructii invatamant | - 3-4 locuri parcare/ 12 cadre didactice - pentru invatamantul universitar, functie de capacitatea constructiei, se vor prevedea 1-3 locuri de parcare pentru autocare |
| Constructii de sanatate | - 1 loc de parcare/ 4 persoane anjate cu un spor de 10% pentru sptial clinic, spital general, spital de specialitate, asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban - 1 loc parcare/ 10 persoane angajate pentru alte tipuri de unitati sanitare, crese si crese speciale. Leagane de copii |
| Constructii si amenajari sportive; | - 1 loc parcare/ 5-20 locuri pentru complexuri |
| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| Constructii de turism si agrement | sportive, Sali de antrenament, Sali de competitiii sportive - 1 loc parcare/ 30 persoane pentru stadioane, patinoare, poligoane penru tir, popicarii - obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare |
| Constructii de locuinte | - 1 loc parcare/ 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu - 1 loc parcare/ 2-10 apartamente pentru locuinte colective |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/ atic pe o distanta de minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente.

- în cazul în care într-o intersecţie există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printr-un plus de înălţime, se admite pentru o nouă clădire de colţ depăşirea în planul faţadei a înălţimii maxime admisibile cu unul sau două niveluri pe o lungime de maxim 15,0 metri de la intersecţie.

| Denumire | RH- niveluri/ H maxim (metri la coama/atic) |
| --- | --- |
| L2- Zona locuinte colective P+4 +M | P+4+M/15m |
| L3- Zona locuinte colective P+4- 8 si peste | P+8/30m |

Inaltimea minima este prevazuta pentru cladirile amplasate pe artere principale (categoria a I-a si a II-a)- frontul la strada.

**se mentin cladirile existente care depasesc regimul de inaltime maxim admis. In cazul disparitiei/ inlocuirii acestora este permisa inserarea unor cladiri inalte pe acelasi teren/ amplasament (care sa nu depaseasca inaltimea cladirii anterioare existente) si numai daca sunt respectate conditiile de vecinatate/ insorire fata de cladirile adiacente.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- interventiile asupra locuintelor colective se vor realiza  cu condiţia integrării în particularităţile zonei şi armonizării cu vecinătăţile imediate;

Nu este permisa extinderea spatiilor parter sau modificarii conformatiei arhitecturale initiale a blocurilor (extinderi, etc.), cu exceptia UTR in care acestea sunt specificate. In cazul realizarii re reabilitare termica aceasta se va realiza pe intreg tronsonul/ segmentul de bloc.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de apă, canalizare;

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la reţeaua de canalizare;

- noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă.

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea antenelor de telefonie mobila pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

- in conformitate cu Directivele Europene, in zonele in care exista sistem de alimentare centralizata cu energie termica se recomanda ca si noile imobile sa fie racordate la acest sistem sau sa foloseasca surse de incalzire regenrabile.

# ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile.

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- terenul amenajat ca spaţii de joc, de odihnă şi grădini de faţadă decorative va reprezenta cel puţin 50% din suprafaţa totală a terenului liber;

- în orice operaţiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spaţii minim 10% să fie destinate folosinţei în comun.

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

| Functiune | % min spatiu verde din supraf. teren |
| --- | --- |
| Constructii comerciale | 5% |
| Constructii de cult | 20% |
| Constructii de sanatate | obligatorii aliniamente cu rol de protectie 10% |
| Constructii si amenajari sportive | 30% |
| Constructii de locuinte | 10% |

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălţimea de minim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate;

- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea maximă de 2.50 metri;

- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.

| SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE TERENULUI | ŞI UTILIZARE A |
| --- | --- |

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- În zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta condiţiile impuse de studiile geotehnice.

| Denumire | POT % | CUT mp ADC/ mp teren |
| --- | --- | --- |
| L2- Zona locuinte colective P+4 | 35 | 1.5 |
| L3- Zona locuinte colective P+4- 8 si peste | 35 | 3.0 |

Pentru spatii verzi (cu exceptia celor destinate sportului- agrementului)

- POT maxim 10% (inclusiv circulatii, alei, platforme)  - CUT maxim 0.2

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/ AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE CERINTELE PROGRAMULUI DE ARHITECTURA.

## SP- ZONE SPATII VERZI PUBLICE, PARCURI, SPORT/ AGREMENT

GENERALITĂŢI. CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes orăşenesc şi supraorăşenesc.

In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 9 din prezentul Regulament).

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor  împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

SP- Spatii verzi publice

SPp- Fasii plantate de protectie

PD- Paduri

# SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în:

  - spaţii plantate;

  - circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise;

  - mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă;

  - construcţii pentru agrement si sport

  - adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;

  - parcaje publice

  - constructii aferente echipamentelor tehnico- edilitare

- sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite şi acoperite, anexele necesare şi alte activităţi legate direct de activitatea sportivă.

- sunt admise construcţii şi instalaţii aferente activităţilor sport-agrement;

Vp- Fasii plantate de protectie

PD- Paduri

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi comerţ, fara depasirea indicatorilor maximali specifici spatiilor verzi;

- se mentin functiunile existente, cu conditia ca, in cazul incetarii/ disparitiei activtatii, sa fie inserate numai functiuni compatibile cu caracterul zonei.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate;

- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale;

- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate.

SECŢIUNEA II -CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 – 7

- conform studiilor de specialitate aprobate conform legii (Tema proiectare, SF, PT, PAC, studiu amenajare peisagistica).

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii (Tema proiectare, SF, PT, PAC, studiu amenajare peisagistica).;

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru  întreţinere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale.

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.

- numar minim de locuri de parcare:

| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- |
| Constructii culturale | - 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere pentru expozitii, muzee - 1 loca parcare/ 10-20 locuri in sala pentru biblioteci, cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe culturale, cinematografe, tatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi, Sali polivalente |
| Constructii si amenajari sportive; Constructii de turism si agrement | - 1 loc parcare/ 5-20 locuri pentru complexuri sportive, Sali de antrenament, Sali de competitiii sportive - 1 loc parcare/ 30 persoane pentru stadioane, patinoare, poligoane penru tir, popicarii - obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- În zonele cu restricţii pentru construit, se vor respecta restricţiile impuse de studiile de specialitate.

H max= P+1 (8m la coama/ atic) cu exceptia instalatiilor de joaca, tehnologice si a constructiilor de sport- agrement cu program specific- stadioane, patinoare, Sali de sport, etc.

Vp- fara obiect

PD- fara obiect

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate aprobate conform legii (Tema proiectare, SF, PT, PAC, studiu amenajare peisagistica).;

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de  spaţii plantate.

- se interzic formele suplimentare decorative (fara functionalitate) ale acoperisurilor

- se va urmari tratarea fatadelor in culori calde- pastel sau alb; se va interzice folosirea de tonuri stridente, nespecifice zonei (roz, bleu, verde, portocaliu, galben).

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- conform studiilor de specialitate (Tema proiectare, SF, PT, PAC, studiu amenajare peisagistica). avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului.

- se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine  decorative pentru a fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor plantate.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii plantate;

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime.

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice.

- procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:

| Functiune | % min spatiu verde din supraf. teren |
| --- | --- |
| Constructii culturale | 20% |
| Constructii si amenajari sportive | 30% |
| Constructii de turism si agrement | 25% |

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. înălţime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanţă de minim 0,5 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părţii superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare.

SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

POT max= 10%

CUT max 0,2

Pentru constructiile si amenajarile sportive (complexuri sportive stadioane, Sali de antrenament pentru diferite sporturi, sali de competitii sportive, patinoare artificiale, popicarii), P.O.T. va fi:

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive;  - 20% pentru alei, drumuri şi parcaje;  - 30% pentru spaţii verzi.

Vap- fara obiect

PD- fara obiect

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

# DS –  ZONE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din unităţi militare, unităţi aparţinând serviciilor speciale, etc., la delimitarea unităţilor teritoriale de referinţă fiind menţinute toate localizările existente în prezent.

Autorizarea construcţiilor din zonele cu destinaţie specială se face în conformitate cu Ordinul MLPTL nr.126/1992.

Din considerente urbanistice se recomandă ca unităţile care necesită o protecţie specială în privinţa vizibilităţii incintei să fie împrejmuite spre stradă cu un gard transparent cu înălţimea de maxim 2,20 metri din care un soclu opac de maxim 0,60 metri, dublat spre interior la circa 2,50 metri de un al doilea gard de înălţimea şi opacitatea necesară, între cele doua garduri fiind dispuse plantaţii dense de arbori şi arbuşti.

In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 9 din prezentul Regulament).

ART.1-14 – fără precizări

Regim maxim de inaltime P+1 sau conform normelor specifice.

# SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim conform normelor specifice – maxim 50 %.

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT conform normelor specifice - maxim 2.5 mp ADC / mp. teren

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

# GC - ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ- CIMITIRE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona G reuneşte toate funcţiunile care aparţin  gospodăriei comunale- cimitire si servicii de salubritate.

Delimitarea acestor zone se va face ţinând seama şi de condiţiile de protecţie şi servituţile impuse de către acestea, vecinătăţilor prezentate în Anexa la prezentul regulament.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţia cimitirelor, etc.) se face pe baza documentaţiei de urbanism aprobate conform legii.

Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor şi protecţia sanitară a solului se va executa în  conformitate cu: H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor

In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 9 din prezentul Regulament).

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor  împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

# SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- cimitire şi clădiri anexă:

- cimitire;

- capelă mortuară;

- mausoleu - osuar;

- circulaţii carosabile;

- parcaje;

- circulaţii pietonale;

- plantaţii;

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie sanitară de 50.0 metri;

- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0 mp teren brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale corespunzătoare şi o pondere mai ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- orice alte utilizări decât cele prevăzute la Art.1 si Art.2

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul acestora sau a celei perimetrale.

# SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART.4-7 – fără precizări

ARTICOLUL 8 – CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

- se vor asigura circulaţiile carosabile şi pietonale în pondere de circa 15 % din suprafaţa totală a cimitirului;

- accesul la capela mortuara se va asigura printr-o circulatie de minim 3.5 metri

ARTICOLUL 9 – STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice si vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare; - locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor.

- numar minim de locuri de parcare:

| Functiune | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- |
| Constructii de cult | minim 5 locuri parcare |

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

ARTICOLUL 10  – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ

H max= P+1 (8 metri la coama/ atic)

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

– volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu  vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada   principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile  înconjurătoare mai înalte.

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

- volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

- arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

- materiale de construcţie – armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.;

- aspectul clădirilor, reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat   cerinţelor de compatibilitate cu zona functionala invecinata;

- în cazul cimitirelor se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii.

- Pentru capelele mortuare, suprafata construita nu va depasi 300,0 mp.

ARTICOLUL 12 – CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente    care administrează resursele de apă;

- în cazul cimitirelor, se vor asigura puncte de apă; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri;

- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proporţie de minim 5 % din suprafaţa totală a cimitirului.

- se vor asigura alei intre morminte de minim 0,30 metri si alei intre sirurile de morminte de minim 1,0 metri

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri; - se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului.

# SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

POT max= 10% - pentru cladiri administrative, capele mortuare

CUT max= 0.2

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

# TE- CONSTRUCTII AFERENTE ECHIPAMENTELOR TEHNICO- EDILITARE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din constructii aferente echipamnetelor tehnico –edilitare.

Din considerente urbanistice se recomandă ca unităţile care necesită o protecţie specială în privinţa vizibilităţii incintei să fie împrejmuite spre stradă cu un gard transparent cu înălţimea de maxim 2,20 metri din care un soclu opac de maxim 0,60 metri, dublat spre interior la circa 2,50 metri de un al doilea gard de înălţimea şi opacitatea necesară, între cele doua garduri fiind dispuse plantaţii dense de arbori şi arbuşti.

In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 9 din prezentul Regulament).

ART.1-14 – fără precizări

Regim maxim de inaltime P+1 sau conform normelor specifice.

# SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

POT maxim conform normelor specifice – maxim 50 %.

CUT max= 1.5

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

# CF- ZONA TRANSPORTURI FEROVIARE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 9 din prezentul Regulament).

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor  împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.  In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Prin lege este instuita o zona de protectie a infrastructurii feroviare publice care cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, in limtia a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functioanrii acesteia.

Zona de siguranta pentru infrastructura feroviara publica cuprinde fasiile de teren, in limita de 20 m fiecare, situate de o parte si alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor ;i lucrarilor de protectie a mediului.

# SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- In zona de siguranta a infrastructurii feroviare este admisa numai amplasarea de constructii, retele edilitare, cale de comunicatie sau instalatii apartinand infrastructurii feroviare.

- In zona de protectie a infrastructurii feroviare se permite:

    - Executarea lucrarilor de orice fel, in baza reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (OG 12/1998 art. 29 al (5) si OMT 158/1996 anexa 1)  Executarea amenajarilor, instalatiilor de manipulare, de transversare sau de depozitare a materialelor, substantelor sau deseurilor care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, numai pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA si cu autorizatia Minsiterului Transporturilor si Infrastructurii.

    - Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Nationale de Cai ferate CFR SA pentru lucrarile de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Efrate CFR SA si al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- zona de siguranta, indiferent de proprietarul terenului ESTE INTERZISA amplasarea oricarei alte constructii, retele edilitare, cale de comunicatie sau instalatii in afaracelor apartinand infrastructurii feroviare. In cazurile inc are in limitele zonei de siguranta sunt cuprinse terenuri aflate in proprietate privata, se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publica

- zona de protectie a infrastructurii feroviare este in drept sa se amplaseze temporar:

  - materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, in scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de cale ferata sau al repvenirii oricarui pericol pentru siguranta ciruclatiei feroviare

  - pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, instalarea de parazapezi

- zona de protectie a caii ferate, autorizarea/ desfiintarea constructiilor de orice fel nu pot fi autorizate fara avizul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA si al Minsiterului Transporturilor si Infrastructurii.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- in zona de protectie a infrastructurii feroviare SE INTERZICE:

- amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare  utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culaore rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara

- efectuarea oricaror lucrari, care prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusvi prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic  depozitarea necprespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de rpotectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului feroviar

# SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 8  –  14

- fara obiect

# SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  şi ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Conform documentaţiilor de urbanism şi normelor tehnice specifice.

Recomandat:

POT maxim 50 %.

CUT max= 1.5

# CR- ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

In zonele protejate si/ sau de protectie ale monumentelor istorice se vor aplica prevederile si reglementarile specifice acestor zone (pag. 9 din prezentul Regulament).

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei locuitorilor  împotriva acestora, Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă.  In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studiu geotehnice detaliate.

Autorizarea construcţiilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 158/1996 al Ministrului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice specializate.

Rezervarea nodurilor de circulaţie, pe o suprafaţă corespunzătoare unui cerc cu raza de 50,00 m, măsurată din centrul actual al intersecţiei, pentru zonele marcate în planşa de reglementări.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Se admit urmatoarele functiuni:

- căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente

- unităţi ale întreprinderilor de transporturi, garaje

- spaţii alveolare carosabile pentru transportul în comun

- refugii şi treceri de pietoni

- reţele tehnico-edilitare

- spaţii verzi amenajate

- parcaje publice

- lucrări de terasamente

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

- garajele şi parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m  înălţime.

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice trebuie:

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport

gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE.

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere;

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, realizarea autostrazii si a dotarilor aferente;

- modernizarea intersecţiilor;

- realizarea spaţiilor de parcare;

- realizarea traversarilor pietonale sub si supraterane

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră, : depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă  autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

# SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- Accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament se pot prevedea  parcaje cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor ferate si a semnalelor CF.

- numar minim de locuri de parcare:

| Functiune |  |  |  | nr. minim locuri de parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructii birouri | administrative | si | de | - minim 1 loc parcare/ 10-40 salariati si 1 loc suplimentar pentru microbuze - un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, sediile de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale - atunci cand constructiile cuprind Sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare - 1 loc parcare/ 10-30 salariati si un spor de 20% pentru invitati pentru sediile de partid, sedii de sindicate, cute, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de birouri |

ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIM ADMISA

H max= P+2*

*Cu excepția instalațiilor și clădirilor tehnologice.

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp si tratate peisagistic;

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu.

# SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  şi

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Recomandat:

POT max= 50%, CUT max= 1.5

P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI CARACTERISTICILE ZONEI/

AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.

# ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN

Pentru asigurarea funcţionării actuale şi pentru protejarea posibilităţilor de dezvoltare viitoare a oraşului în corelare cu oraşele şi comunele limitrofe

ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂŢI AGRICOLE.

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al oraşului se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege)

Pentru amplasarea fermelor şi exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂŢI FORESTIERE.

Suprafeţele împădurite din extravilanul oraşului s-au delimitat conform planşei cu ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV.

Autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră se supune prevederile legale în vigoare şi este permisă numai cu avizul organelor administraţie publice de specialitate.

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic.

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

ZONE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA CAILOR DE COMUNICATIE

Zona autostrăzii va cuprinde suprafaţa de teren ocupată de ampriza cu elementele constructive şi lucrările aferente în faza de construire şi cele doua fâşii laterale de o parte şi de alta, numite zone de siguranţă la care se adăuga şi zonele de protecţie corespunzătoare. Zona de protecţie începe de la marginile exterioare ale benzilor de siguranţă.

Ampriza autostrăzii este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.

Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a amprizei drumului public, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului.  Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea.

Zonele de protecţie sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării ulterioare a drumului. Limita zonei de protecţie a autostrăzii este de 50,00 m din axul acesteia până la marginea exterioară a zonei drumului.

În zonele destinate amenajării nodurilor rutiere se recomandă rezervarea unei fâşii de 50,00 m (zona cu interdicţie temporară de construcţie), până la materializarea lucrărilor propuse.

ARTICOLUL 1 –  UTILIZĂRI ADMISE

- Căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente

- Indicatoare de semnalizare a circulaţiei şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei;

- Supratraversări şi subtraversări pietonale, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, etc.

- Spaţii verzi amenajate;

- Lucrări de terasamente, construcţii de apărare şi consolidare;

ARTICOLUL 2 –  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Orice intervenţie necesită documentaţii specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

- Construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de întreţinere şi de exploatare (spaţii de servicii, centre de întreţinere, dotări aferente: grupuri sanitare, restaurante, magazine, etc.)

- Parcaje (inclusiv parcări de scurtă durată), garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiuni complementare: magazine, restaurante, etc.);

- Conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri, ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen;

Lucrările, construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a drumurilor publice trebuie să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:

- Neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

- Executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

- Executarea unor lucrări care modifică stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;

Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice trebuie să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen) şi să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă).

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.

Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenta se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept sa se obţină ulterior, in cazul in care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează intr-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.

În zona mediană a autostrăzii se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.

Folosirea temporară sau definitivă, precum şi scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol şi silvic se vor face în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care drumul străbate zone umede se va evita apariţia fenomenului de băltire.

Lucrările de execuţie a infrastructurii rutiere vor respecta normele de protecţie sanitară impuse de legislaţia în vigoare.

Amplasarea lucrărilor de artă - poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele, se va face astfel încât sa se evite:

- Modificarea dinamicii scurgerii apelor

- Întreruperea scurgerii apelor subterane

Deversarea apelor uzate menajere în şanţurile laterale drumului este interzisă. Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, racordate la un sistem de canalizare, se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie proiectate şi executate conform legislaţiei în vigoare şi amplasate la cel puţin 10,00m de cea mai apropiată locuinţă.

Se recomanda utilizarea de panouri fonoabsorbante şi îmbrăcăminte antizgomot la trecerea autostrăzii prin apropierea zonelor de locuit.

Autorizarea construirii autostrăzii şi a echipamentelor aferente va ţine cont de zonele protejate şi zona de protecţie a monumentelor istorice instituite în vederea asigurării conservării integrate a a monumentului istoric şi a cadrului sau construit sau natural; zona de protecţie este suprafaţă de jur împrejurul monumentului istoric (delimitată cu 100 m în localităţi urbane, 200m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară).

Se vor lua măsurile de protecţie necesare sau se va executa descărcarea de sarcina arheologică, în cazul în care traseul autostrăzii afectează situri arheologice existente sau posibile.

Autorizarea construcţiilor în zona sau vecinătatea siturilor arheologice se va face numai după descărcarea acestora de sarcini specifice si/ sau cu avizul prealabil al D.M.I.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

Pe terenurile rezervate pentru realizarea autostrăzii, a intersecţiilor si spatiilor de parcare se interzic orice alte construcţii sau amenajări definitive.

Este interzisă realizarea de culturi agricole în zona de siguranţă a autostrăzii.

În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei.

Se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50,00m de marginea îmbrăcămintei asfaltice.

Se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră:

- depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate

- amenajări de şantier abandonate

- platforme cu suprafeţe deteriorate

- construcţii degradate

- terenuri lipsite de vegetaţie

- gropi de acumulare a apelor meteorice   depozite de deşeuri etc.

Se interzice:

- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;   amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care prin natura activităţilor desfăşurate pot  produce poluare peste normele admisibile şi/sau prezintă risc de incendiu/ explozie.

RESTRICŢII PROVIZORII RECOMANDATE

Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilităţile ulterioare de modernizare ale oraşului;

Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al orasului Pantelimon se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 Expunerea la riscuri naturale).

Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole amenajate cu îmbunătăţiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă.

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic.

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

In cazul siturilor arheologice, pana la delimitarea zonei de protectie se insituie o zona de protectie conform Legii nr. 422/2001, de 500 m în extravilan, măsurată de la limita exterioară.

INTOCMIT,

Dr. Urb. Andreea Popa

ANEXA 1

CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură” stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare:

- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ;

- conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.

Ordinul 536/1997 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei, stabileşte:

 norme de igienă  referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art.23)

- Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată împotriva activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent.

- Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate de inundaţii şi şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului şi al animalelor.

- Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement.

 norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide(Cap.4):

- îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

- este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi deversarea acestora în zonele de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă.

- Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.

- În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluţii individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide.

- îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare.

REŢELE  ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICĂ

    - distanța minimă de protecție este de 18,5 metri stânga- dreapta față de axul liniei electrice aeriene de 110kV, conform NTE003/04/00, fiind necesară asigurarea unui culoar de protecție și siguranță de minim 37 metri. În acest culoar se impun restricții și interdicții privind realizarea de construcții în scopul minimizării expunerii capacităților energetice la riscuri rezultate ca urmare a unor activități umane cât și pentru reducerea riscurilor pentru siguranța persoanelor și bunurilor din aproprierea capacității energetice

    - necesitatea respectării distanțelor minime pe certicală între conductorul activ inferior al liniei electrice aeriene de 110 kV, la săgeata maximă distanța dintre conductoarele active și sol trebuie să fie mai mare de 7 metri, conform NTE 003/04/00

    - respectarea prevederilor legii nr. 123/2012- Legea Energiei, în sensul că asupra terenurilor aflate în proprietatea terților, cuprinse în zonele de protecție și siguranță, se stabilește drept srvitute legală (Art. 15 alin (3)).

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate.

Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele precum şi cele din domeniile conexe. În principal se face referinţă la:

    - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 2 kV;

    - PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kV;

    - PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune;

    - PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;

    - PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de telecomunicaţii;

    - ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA

m.t. şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective;

    - STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături;

    - ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie;

    - PE 122 - 82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăţiri funciare;

    - PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole.

REŢELELE  DE  GAZE  NATURALE

În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele:

| - depozite carburanţi şi staţii PECO | 60 m |
| --- | --- |
| - instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai mare, inclusiv staţiile | 55 m |
| - instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV, posturi de transformare | 50 m |
| - centre populate şi locuinţe individuale | 65 m |
| - paralelism cu linii CF, ecartament normal | 80 m |
| - paralelism cu drumuri: - naţionale - judeţene - comunale | 52 m 50 m 48 m |

În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras.

Distanţele de siguranţă de la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bar):

    - la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc 12 m;  	- la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc 15 m;  	- faţă de marginea drumului carosabile  8 m.

În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ - secţia de exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale.

Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91

| Instalaţia, construcţia sau obstacole subterane | Distanţa minimă/m |  |
| --- | --- | --- |
|  | Presiune redusă | Presiune medie |
| Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcţii | 3,0 | 3,0 |
| Clădiri fără subsoluri | 1,5 | 2,0 |
| Canale pentru reţelele termice, canale pentru instalaţii telefonice | 1,5 | 2,0 |
| Conducte canalizare | 1,0 | 1,5 |
| Conducta de apă, cabluri de forţă, telefonice şi căminele acestor instalaţii | 0,6 | 0,6 |
| Cămine pentru reţele termice, canalizare, telefonice | 1,0 | 1,0 |
| Copaci | 1,5 | 1,5 |
| Stâlpi | 0,5 | 0,5 |
| Linii de cale ferată – | 5,5 | 5,5 |

TRANSPORTURI RUTIERE

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m.;

- drumuri naţionale - 22 m.;

- drumuri judeţene -  20 m.;

- drumuri comunale - 18 m.;

ZONE DE PROTECTIE SANITARA

| cf. Ordin al Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ferme cabaline |  | 100 m |
| Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 capete |  | 200 m |
| Ferme de îngrăşătorii de taurine, peste 500 capete |  | 500 m |
| Ferme de păsări, până la 5.000 capete |  | 500 m |
| Ferme de păsări cu peste 5.000 capete şi complexe avicole industriale | 1.000 m |  |
| Ferme de ovine | 100 m |  |
| Ferme de porci, până la 2.000capete | 500 m |  |
| Ferme de porci, între 2.000 – 10.000capete | 1.000 m |  |
| Complexe de porci cu peste 10.000 capete | 1.500 m |  |
| Spitale veterinare | 30 m |  |
| Grajduri de izolare şi carantină pentru animale | 100 m |  |
| Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor | 500 m |  |
| Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală | 300 m |  |
| Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd | 500 m |  |
| Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin | 1.000 m |  |
| Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 capete | 1.000 m |  |
| Cimitire de animale, crematorii | 200 m |  |
| Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti | 300 m |  |
| Staţii de epurare a apelor uzate industriale | 200 m |  |
| Paturi de uscare a nămolurilor | 300 m |  |
| Câmpuri de irigare cu ape uzate | 300 m |  |
| Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor | 500 m |  |
| Depozite controlate de reziduuri solide | 1.000 m |  |
| Camere de tratare biotermică a gunoaielor | 100 m |  |
| Crematorii orăşeneşti de gunoi | 1.000 m |  |
| Autobazele serviciilor de salubritate | 200 m |  |
| Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport | 50 m |  |
| Cimitire | 50 m |  |

LĂŢIMEA ZONELOR DE PROTECŢIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR

DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR,

BARAJELOR ŞI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE

| cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor a) Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lăţimea cursului de apa (m) 10-50 | 51-500 |  | peste 500 |  |  |
| Lăţimea zonei de protecţie (m) 15 b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale | 30 |  | 50 |  |  |
| Suprafaţa lacului natural (ha) 10-100 | 101-1000 |  | peste 1000 |  |  |
| Lăţimea zonei de protecţie (m) 5 c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare |  | 10 |  | 15 |
| Volumul brut al lacului de 0,1-1 acumulare (mil. mc) |  | 1,1-50 |  | peste 50 |
| Lăţimea zonei de protecţie (m) 5 d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor |  | 10 |  | 15 |
| Înălţimea medie a digului (m) 0,5-2,5 |  | 2,6-5 |  | peste 5 |
| Lăţimea zonei de protecţie (m) |  |  |  |  |
| - 5 pre cursul de apa |  | 10 |  | 15 |
| - spre interiorul incintei 3 |  | 4 |  |  4 |

e) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite

| Adâncimea medie a canalului (m) |  | 0,5-2 | 2,1-5 Peste 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lăţimea zonei de protecţie (m) |  |  |  |  |  |
| - Canal cu debitul instalat până la 10 mc/s |  | 1 | 2 |  | 3 |
| - Canal cu debitul instalat de la 10 mc/s la 50 mc/s |  | 2 | 3 |  | 4 |
| - Canal cu debitul instalat peste 50 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| mc/s f) Baraje si lucrări-anexe la baraje |  |  |  |  |  |
| Înălţimea maxima a barajului de la fundaţie la coronament (m) |  | 5-15 |  | 16-50 | peste 50 |
| Lăţimea zonei de protecţie (m) |  |  |  |  |  |
| - Baraj de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale |  | 10 |  | 20 | 50 |
| - Lucrări-anexe la baraje |  | 5 |  | 10 | 20 |
| - Instalaţii de determinare a automată calităţii apei, | - 2 m în jurul |  |  |  |  |
|  | construcţii hidrometrice şi instalaţii acesteia |  |  |  |  |
|  | - Borne de microtriangulaţie, foraje de 1 m în jurul drenaj, aparate de măsurarea debitelor acesteia |  |  |  |  |

NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel:

- la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;

- la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

- la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie;

- la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.

Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice.

ANEXA 2

CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul Local de Urbanism este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative specifice sau complementare domeniului urbanismului:  	Codul Civil.

- Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări.

- H.G. nr. 857/2011  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sanatatii publice.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 46/2008 – Codul silvic.

- Legea nr. 107/1996 – legea apelor

- Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

- Legea nr. 255/2010 pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

- Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor.

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III-a – Zone Protejate.

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional -Secţiunea a IV-a –  Reţeaua de localităţi.

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.

- HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi modificările ulterioare.

- H G R nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

- Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor.

- Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor.

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectiei civile.

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Diferite reglementări tehnice în domeniu:

- I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

- SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi.

- STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru proiectare.

- PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993).

- PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.

- PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune.

- PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.

- PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1....750 KV cu linii de telecomunicaţii.

- PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică.

- 1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public.

- 1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă de alte linii, instalaţii şi obiective.

- I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

- I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.

- ID 17/1986 – MICh-MIp - Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.

- I.6 PE/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte de polietilenă.

- I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.  3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale.

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile ulterioare;

- LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural

- HGR nr. 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbaism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului.

- Ordin Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 13N/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic General” indicativ GP038/99

- Ordin Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 21N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice „ Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM-007-2000

- Ordonanta de urgenta nr 12/ 1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganzarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu nodificarile ulterioare

- Ordinul MT nr. 158/ 1996 privind emiterea acordurilor Ministerului transporturilor la docuemtnatiilor tehnico- economice ale investitiilor sau la docuemntatiile tehnice de sistematizare pentru terti

Diferite reglementări tehnice în domeniu:

- I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

- SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi.

- STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru proiectare.

- PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993).

- PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.

- PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune.

- PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.

- PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1....750 KV cu linii de telecomunicaţii.

- PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică.

- 1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public.

- 1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă de alte linii, instalaţii şi obiective.

- I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

- I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.

- ID 17/1986 – MICh-MIp - Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.

- I.6 PE/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte de polietilenă.

- I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.  3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale.

- 1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

- Legea Energiei nr. 123/2012

- NTE 003/04/00- REVIZIA 1, Ordinul ANRE nr. 49/2007 al ANRE.

- O.G. 43/2000

- OMCC 2260/2008

- OMTCT 562/2003

ANEXA 3

DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORASULUI PANTELIMON

- ACTIVITĂŢI TERŢIARE = activităţi de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - Comisia Naţională de Statistică, 1992.

- ALINIAMENT = linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată. Se utilizează în reglementări şi aliniamentul “de fund” care stabileşte linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

- ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, interspaţiul dintre aliniament şi alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepţia împrejmuirilor, acceselor şi a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară lucrărilor de terasament.

- ANEXE ALE LOCUINŢELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent de clădirea principală, destinate pentru gararea a 1-2 maşini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafaţa acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici  POT şi CUT; nu sunt admise în orase municipii anexele de tip rural pentru adăpostirea animalelor şi produselor agricole pentru subzistenţă sau comercializare.

- Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.

- ARIA CONSTRUITĂ= Aria secţiunii orizontale a clădirii la cota +0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor. În aria construită nu intră rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp, precum şi treptele şi terasele neacoperite.

- ARIA DESFĂŞURATĂ= Suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. În calcul nu se cuprind nivelurile podurilor (cu excepţia mansardelor) şi ale subsolurilor tehnice (cu înălţimea mai mică de 1,80m).

- Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.

- CONSTRUCŢII PROVIZORII- construcţii care au durata de funcţionare limitată, prestabilită prin autorizaţia de construire

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

- Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:

  - dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

  - dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.

- COMERŢ – structura actuală a marilor spaţii comerciale este următoarea:

- centre comerciale

- supermagazine / hipermagazine

- mari magazine

- centre comerciale locale

- magazine populare

- comerţ specializat

- staţii – service

- alte spaţii comerciale

- COMERŢ EN GROS = societăţi comerciale care se ocupă cu achiziţionarea, depozitarea, reambalarea şi distribuirea mărfurilor către comercianţii detailişti.

- COMERŢ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantităţi reduse şi cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona centrală, în zona mixta şi în centrele de cartier; astfel de depozite pot asigura şi aprovizionarea la domiciliu a clienţilor.

- DOMENIUL PUBLIC = Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţie, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenuri cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime, interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau alte folosinţe care, potrivit legii sunt de domeniul public, ori care, prin natura lor sunt de interes sau uz public.

- EXTRAVILAN = Teritoriu din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului administrativ, care înglobează activităţi dependente sau nu de funcţiunile localităţii, conform planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- INFRASTRUCTURĂ = Echiparea tehnică a unei localităţi sau a unui teritoriu cu reţele tehnice, precum şi instalaţii conexe supraterane sau subterane.

Ex: reţele şi instalaţii de apă, canalizare, electrice, termice, gaze, telecomunicaţii, drumuri, reţele stradale, sisteme de irigaţii.

- I.M.M. =  întreprinderi  mici şi mijlocii compuse din:

- unităţi micro – sub 10 angajaţi; - unităţi mici – între 10 şi 100 angajaţi;

- unităţi mijlocii – între 100 şi 500 angajaţi.

- ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR = exprimă în metri şi număr de niveluri convenţionale înălţimea maximă admisă în planul faţadei, măsurată între teren (în situaţia anterioară lucrărilor de terasament) şi un punct determinat de:

- Streşini, cu acoperişul în pantă continuă (cornişă)

- Punctul de rupere al pantei, pentru acoperişurile mansardate (coamă)

- Partea superioară a aticului, pentru clădirile cu acoperiş terasă sau cu pante mărginite de atic

- Streaşina lucarnelor

- MANSARDĂ = spațiul funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri, care asigură respectarea cerințelor de siguranță, protecție și confort corespunzătore utilizării specifice (Locuire). Se include în numărul de niveuri supraterane (cf. Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit NP- 064-02).

- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) = raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită;

- Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:

- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.

- REGIM DE CONSTRUIRE = Reglementare cuprinsă în proiecte şi în regulamente de urbanism care impune modul de amplasare şi conformare a construcţiilor pe terenurile aferente acestora.

Componentele determinante ale regimului de construire sunt alinierea faţă de limitele terenului, înălţimea construcţiilor şi procentul de ocupare a terenului aferent acestor construcţii.

- SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanţate de la buget, se stabilesc prin norme şi sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în reţea la nivel de zona rezidenţială şi de cartier – creşe, dispensare, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de cartier etc.

- SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societăţi, companii, firme, asociaţii care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.

- TERITORIU ADMINISTRATIV = suprafaţa delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună).

- TERITORIU INTRAVILAN = totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).

- TERITORIU EXTRAVILAN = suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună) şi limita teritoriului intravilan.

- UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINŢĂ (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:

- relief şi peisaj cu caracteristici similare;

- evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă;

- populaţie cu structură omogenă;

- sistem parcelar şi mod de construire omogene;

- folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor;

- regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicatorii urbanistici.

În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafeţe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă (MUTR).

- ZONA FUNCŢIONALĂ = parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale.

- ZONA PROTEJATĂ = suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie.

- ZONA DE PROTECŢIE = Teritoriu delimitat de organele administraţiei publice specializate în colaborare cu autorităţile locale, în jurul unor monumente istorice (lucrări de artă monumentală, construcţii cu valoare istorică sau memorială, a unor ansambluri urbanistice, etc.) în vederea unor acţiuni de protecţie, conservare şi punere în valoare a acestora.

Tipuri de activitati/ constructii- in conformitate cu RGU- HGR 525/ 1996

Constructii administrative: Sediul Parlamentului, Sediul Presedintiei, Sediul Guvernului, Sediul Curtii Supreme de Justitie, Sediul Curtii Constitutionale, Sediul Consiliului Legislativ, Sedii de ministere, Sedii de prefecturi, Sedii de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Sedii de primarii, Sedii de partid - sediul central, filiale, Sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri etc., Sedii de birouri.

Constructii financiar-bancare: Sediul Bancii Nationale a Romaniei - sediul central, Sedii de banci - sediul central, filiale, Sedii de societati de asigurari (de bunuri, de persoane), burse de valori si marfuri.

Constructii comerciale: Comert nealimentar, Magazin general, Supermagazin (supermarket), Piata agroalimentara, Comert alimentar, Alimentatie publica, Servicii, Autoservice

Constructii de cult : Lacase de cult, Manastiri, Schituri, Cimitire

Constructii de cultura: Expozitii, Muzee, Biblioteci, Cluburi, Sali de reuniune, Cazinouri, Case de cultura, Centre si complexe culturale, Cinematografe, Teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi, Sali polivalente, Circ

Constructii de invatamant: Invatamant prescolar (gradinite), Scoli primare, Scoli gimnaziale, Licee, Scoli postliceale, Scoli profesionale, Invatamant superior

Constructii de sanatate: Spital clinic universitar, Spital general (judetean, orasenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic), Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagiosi, oncologie, urgenta, reumatologie, clinici particulare), Asistenta de specialitate (boli cronice, handicapati, recuperari functionale, centre psihiatrice), Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultatii/zi], Dispensar urban (cu 2-4 circumscriptii independente sau cuplate cu stationar, casa de nasteri, farmacie), Dispensar rural (cu 2-4 circumscriptii independente sau cuplate cu stationar, casa de nasteri, farmacie), Alte unitati (centre de recoltare sange, medicina preventiva, statii de salvare, farmacii), Crese si crese speciale pentru copii (cu 1, 2 ... , n grupe), Leagan de copii

Constructii si amenajari sportive: Complexuri sportive, Stadioane, Sali de antrenament pentru diferite sporturi, Sali de competitii sportive (specializate sau polivalente), Patinoare artificiale, Poligoane pentru tir, Popicarii

Constructii de agreement : Locuri de joaca pentru copii, Parcuri, Scuaruri

Constructii de turism : Hotel *---*****, Hotel-apartament *---*****, Motel *---**, Vile **--*****, Bungalouri *---***, Cabane categoria *---***, Campinguri *---****, Sate de vacanta **---

***,

Constructii de locuinte

ANEXA 4- FIȘELE MONUMENTELOR CLASATE ȘI PROPUSE SPRE CLASARE